МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-43-09 (4010083)

Загрузчик сухих кормов ЗСК-15П

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО НТКФ «Агроживмаш-технология» | 127035, г. Москва, Ул. Лесная, 43 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрузчик сухих кормов ЗСК-15П |  |  |  |
| ### Назначение | Прицепной загрузчик сухих кормов ЗСК-15П агрегатируемый загрузчиком сухих кормов ЗСК-20,0 предназначен для транспортировки сухих кормов от комбикормовых заводов к птицеводческим помещениям и механической их выгрузки в наружные бункеры ферм для хранения |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Максимальная масса корма в бункере, т |  |  | 6; 5 |
| Подача при выгрузке, т/ч |  |  | 15,0 |
| Остаток корма в бункере при выгрузке, кг |  |  | 25,0 |
| Процент к общей массе |  |  | 0,50 |
| Сохранность корма при транспортировке, % |  |  | 100 |
| Потери корма при выгрузке, кг |  |  | 2,2 |
| Процент к загруженной массе |  |  | 0,51 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат: |  |  |  |
| -температура окружающей среды, оС |  |  | 24,8 |
| -относительная влажность, % |  |  | 22,0 |
| Влажность корма, % |  |  | 13,65 |
| Привод |  |  | От мотор-редуктора 380 В |
| Агрегатируется |  |  | Кормовоз ЗСК-20,0 |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,30 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Прицепной загрузчик сухих кормов ЗСК-15П агрегатируемый загрузчиком сухих кормов ЗСК-20,0 состоит из четырех секционного бункера, сборного шнекового транспортера, состоящего из выгрузного шнека, вертикального шнека, ручного гидронасоса, гидроцилиндра, мотор-редуктора. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип машины | Прицепная |
| Марка машины | ЗСК-15П |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 8200 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3540 |
| Дорожный просвет, мм | 378 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 6,5 |
| Емкость бункера, т | 13,0 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Сохранность корма при транспортировке, % - 100 |
|  | Влажность корма, % - 13,65 |
|  | Содержание частиц в навеске корма, %: размеры, мм: 5 – 0,102 3 – 13,9 целые зерна – 3,98 |
| Привод: | Мотор-редуктор |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | В инструкции по эксплуатации содержится достаточно сведений для правильной эксплуатации и проведения технических уходов |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Прицепной загрузчик сухих кормов ЗСК-15П поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Козеев В.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-43-09 (4010083) от 30 июля 2009 года. |