МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-44-09 (4020363)

Установка для удаления навоза и навозной жижи

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка для удаления навоза и навозной жижи |  |  |  |
| ### Назначение | Установка предназначена для удаления навоза из животноводческого помещения при беспривязном содержании КРС и перекачки его в лагуну (навозохраналище) |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| -полнота уборки навоза, % |  |  | 95 |
| -количество животных, получивших травмы, % |  |  | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 15 до 26 |
| -относительная влажность, % |  |  | От 61 до 78 |
| Привод |  |  | Тросовый |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из: скреперного транспортера, промывочного насоса, перекачивающего насоса. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный, возвратно-поступательного действия |
| Производительность, т/ч: |  |
| -скреперного транспортера | 6 |
| -промывочного насоса | 60 |
| -перекачивающего насоса | 96 |
| Управление | Автоматизированное, программируемое |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Полнота уборки навоза, % – 95 Количество животных, получивших травмы, % - 0 |
| Привод: | Тросовый |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установку для удаления навоза и навозной жижи поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-44-09 (4020363) от 29 июля 2009 года. |