МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-45-09 (4020353)

Оборудование для ухода за животными (автоматический подгонщик коров «CowMander»)

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для ухода за животными (автоматический подгонщик коров «CowMander») |  |  |  |
| ### Назначение | Оборудование предназначено для направления коров из зоны ожидания в доильный зал |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| -сохранность поголовья, % |  |  | 100 |
| -удобство нахождения и прохода животных в зоне ожидания |  |  | Удобно |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| -температура окружающей среды, оС |  |  | От 10 до 26 |
| -относительная влажность, % |  |  | От 67 до 80 |
| Привод |  |  | Электрическая сесть 220В |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Оборудование состоит из: двух ходовых рельсов, рамы, решетки, приводного агрегата, гидравлического агрегата, пульта управления. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Автоматический подгонщик коров |
| Скорость движения решетки, см/сек | 1 |
| Площадь зоны ожидания, м2 | 110 |
| Масса, кг | 5000 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Сохранность поголовья, % - 100 Удобство нахождения и прохода животных в зоне ожидания - удобно |
| Привод: | Электрическая сеть 220В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Оборудование для ухода за животными (автоматический подгонщик коров «CowMander») поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-45-09 (4020353) от 30 июля 2009 года. |