МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-48-04 (4040013)

# Комплект оборудования для содержания

# кур-несушек КБК-А4-00.000

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПП «Несо» | 142104 г.Подольск, Московской обл., ул.Б.Серпуховская, д.43 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования КБК-А4-00.000 |  |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для содержания кур-несушек |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Производительность кормораздатчика за 1 час основного времени, т |  |  |  | 1,52 |
| #### Сохранность поголовья, % |  |  |  | 97,3 |
| Потери корма при склевывании, % |  |  |  | ###### 0,30 |
| Бой яиц при толщине скорлупы о,30 мм |  |  |  | 0,83 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Количество поголовья птицы |  |  | 28528 |  |
| Количество птичниц, чел. |  |  | 2 |  |
| Агрегатирование: |  |  |  |  |
| Установленная мощность одной батареи, кВт |  |  |  | 3,33 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  |  | 0,96 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | хорошая |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для содержания кур-несушек КБК-А4-00.000 состоит из следующих составных узлов: передние и задние стойки, каркас с клетками, системы кормления с цепными кормораздатчиками, системы яйцесбора с ленточными транспортерами, ленточной системы пометоуборки, системы поения с ниппельными поилками. Электрооборудование. |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Тип и марка машины |  | Комплект оборудования для содержания кур-несушек КБК-А4-00.000 |
| Количество батарей, шт. |  | 6 |
| Количество клеток в батарее, шт. |  | 768 |
| Производительность кормораздатчика, т/ч |  | 1,52 |
| ##### Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Сохранность поголовья, % -97,3, количество поврежденных яиц ,% -0,83, потери корма при склевывании, % - 0,30, удельный расход электроэнергии составил 4,7 кВт.ч/1000шт. яиц |  |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации и техническому обслуживанию |  |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комплект оборудования для содержания кур-несушек КБК-А4-00.000 поставить на производство, устранив отмеченные недостатки. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск, Московской области |  |
| Испытания провел: | В.С.Козеев |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-48-04 (4040013) от 28 декабря 2004 года. |  |