МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-49-09 (4010193)

Миксер-кормораздатчик «Пента 3020»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НПК «Максима»» | 109544, г. Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Миксер-кормораздатчик «Пента 3020» |  |  |  |
| ### Назначение | Миксер-кормораздатчик «Пента 3020» предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеклубнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки). |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Производительность при раздаче, т/ч |  |  | 40,2 |
| Качество смешивания, % |  |  | 91,8 |
| Неравномерность раздачи, % |  |  | 13,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 14,8 до 33,2 |
| -влажность, % |  |  | От 46 до 88 |
| Привод |  |  | От ВОМ трактора тягового класса 1,4 |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,019 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Миксер-кормораздатчик «Пента 3020» состоит из несущей рамы с тяговым устройством, бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма с дисплеем, карданного вала и выгрузного лотка. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатирование | С трактором класса 1,4 |
| Производительность при раздаче корма, т/ч | 40,2 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4000 |
| ширина | 2300 |
| высота | 2710 |
| Масса, кг | 3756 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 12 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел | 1 тракторист |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Производительность при раздаче корма, т – 40,2 |
|  | Качество смешивания, % - 91,8 |
|  | Неравномерность раздачи, % - 13,3 |
|  | Остаток корма в машине, % - 0,9 |
|  | Невозвратимые потери корма, % - отсутствуют |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Миксер-кормораздатчик «Пента 3020» поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-49-09 (4010193) от 12 октября 2009 года. |