МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-54-11 (4020133)

Танк охладитель молока TCool d1510: 3600л

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6, стр.1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Танк охладитель молока TCool d1510: 3600л |  |
| Назначение | Танк-охладитель предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |
| Качество работы : |  |
| Качество охлаждения молока по ГОСТ 13264: |  |
| -температура, оС | 4 |
| -кислотность, оТ | От 17 до 18 |
| -чистота, группа | I |
| -бактериальная обсемененность,КОЕ/см3 | 301000 |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч | 0,380 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Вид работы | Сбор, охлаждение и хранение молока |
| Режим | Продолжительный |
| ##### Микроклимат помещения: |  |
| ##### -температура, оС | От 15 до 28 |
| ##### -относительная влажность, % | От 69 до 81 |
| ##### Характеристика молока поступающего на обработку: |  |
| ##### -температура, оС | От 26 до 27,5 |
| ##### -содержание жира, % | От 3,7 до 4,0 |
| ##### -кислотность, оТ | От 17 до 18 |
| -чистота, группа | I |
| -бактериальная обсемененность,КОЕ/см3 | От 300500 до 302000 |
| ##### Характеристика воды используемой для промывки: |  |
| ##### -температура, оС | От 10 до 60 |
| ##### -жесткость, оЖ | От 4,9 до 5,2 |
| ##### Тип моющих и дезинфицирующих средств | Щелочной, кислотный |
| ##### Агрегатирование | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380/220В и частота тока 50 Гц |
| ##### Трудоемкость ежесменного ##### ТО, чел.ч/ч | ТО не предусмотрено техдокументацией |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Танк-охладитель молока состоит из емкости, холодильных агрегатов, мешалок молока, автомата промывки, заливной горловины с крышкой, сливного крана.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип машины | Стационарный, закрытый с непосредственным охлаждением |
| ##### Габаритные машины, мм: |  |
| ##### -длина | 3104 |
| ##### -ширина | 1510 |
| ##### -высота | 2030 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| ##### Номинальная вместимость, л | 3600 |
| ##### Минимальная температура охлажденного молока, оС | 4±1 |
| ##### Масса, кг | 533 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Танк-охладитель молока обеспечивает охлаждение молока до +4оС с сохранением качества молока в соответствии с ГОСТ 13264. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 0,380 т |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. |
| Техническое обслуживание | # Ежесменное техническое обслуживание не предусмотрено технической документацией. Периодическое ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Танк охладитель молока TCool d1510: 3600л по основным параметрам выполнения технологического процесса сбора, охлаждения и хранения молока, по качеству изготовления и комплектации соответствует требованиям ТУ. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-54-11 (4020133) от 09 декабря 2011 г. |