МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-56-09 (4020403)

Система навозоудаления «АСН»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «АСК АЛЬЯНС» | 144001, Московская область, г.Электросталь, ул. Октябрьская, 28А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система навозоудаления «АСН» |  |  |  |  |
| ### Назначение | Система навозоудаления предназначена для механической уборки навоза в животноводческих помещениях для содержания скота |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Способ удаления навоза |  |  |  | Механический, дельта скрепером |
| Продолжительность цикла удаления навоза |  |  |  | В автоматическом режиме |
| Кратность удаления навоза, раз |  |  |  | бесперерывно |
| Качество удаления навоза |  |  |  | Система должна обеспечивать удаление навоза из помещения |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Вид обслуживаемых животных |  |  |  | КРС |
| Количество голов, шт |  |  |  | 480 |
| Способ содержания животных |  |  |  | Безпривязное |
| Тип здания |  |  |  | Металлоконструкция |
| Материал пола |  |  |  | Бетонный |
| Размер навозного канала, м: |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 120 |
| ширина |  |  |  | 3,41 |
| глубина |  |  |  | 0,20 |
| Влажность навоза, % |  |  |  | 90 |
| Температура окружающего воздуха, оС |  |  |  | От +10 до +14 |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | От 77 до 87 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Установка «АСН» состоит из 2-х приводных станций с двумя электродвигателями мощностью по 0,75 кВт, приводов на цепь, тяговых цепей, поворотных роликов, восьми комбискреперов и панели управления системой навозоудаления. |  |  |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Тип дельтаскрепера |  |  | Стационарный возвратно-поступательного действия |  |
| Способ удаления навоза |  |  | Механический |  |
| Привод |  |  | Цепной |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  | 0,75 |  |
| Производительность, т/ч |  |  | 2,4 |  |
| Скорость движения скрепера, м/с |  |  | 0,07 |  |

| Габаритные размеры скрепера, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 3410 |
| высота | 200 |
| Длина навозного прохода, м | 260 |
| Управление | Автоматизированное, программируемое |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Способ удаления навоза – механический, дельта скреперами, в автоматическом режиме, бесперерывно |
|  | Качество удаления навоза, % - до 100 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сесть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Систему навозоудаления «АСН» поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Воронков А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-56-09 (4020403) от 20 октября 2009 г. |