МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-84-09 (4020373)

Гидрофицированная скреперная установка СГ-2

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемия | 142134, Московская область, Подольский район, п/о «Знамя Октября» д.31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидрофицированная скреперная установка СГ-2 |  |  |  |  |
| ### Назначение | Скреперная установка предназначена для уборки навоза из открытых или перекрытых решетками навозных каналов шириной от 1 до 4 м и длиной до 150 м на всех типах животноводческих ферм при беспривязном содержании животных, допускается применение подстилки в виде опилок, торфа или измельченной соломы. |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Полнота уборки навоза, % |  |  |  | 100 |
| Количество животных получивших травмы, % |  |  |  | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |  |
| температура, оС |  |  |  | От 17 до 18 |
| влажность, % |  |  |  | 77 |
| Привод |  |  |  | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  |  | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Скреперная установка состоит из двух скребков, приводной станции, четырех поворотных блоков, гидропривода и шкафа управления |  |  |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  |  | Стационарный, возвратно-поступательного действия |  |
| Способ удаления навоза |  |  | Механический |  |
| Привод |  |  | Тросовый |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  | 3,0 |  |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |  |
| длина |  |  | 140 |  |
| ширина |  |  | 3,5 |  |
| высота |  |  | 0,16 |  |
| Масса, кг |  |  | 150 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  | 1 |  |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Полнота уборки навоза, % - 100 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Гидрофицированную скреперную установку СГ-2 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Петренко А.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-84-09 (4020373) от 26 ноября 2009 г. |