МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-90-09 (4010203)

Установка доильная экономичная УДЭ-01

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «НПО «Химавтоматика» | 129926, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, 12А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная экономичная УДЭ-01 |  |  |  |
| ### Назначение | Установка предназначена для машинного доения коров в доильное ведро, в индивидуальных фермерских хозяйствах. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота выдаивания, мл |  |  | 15 |
| Заболевание маститом, гол |  |  | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Характеристика микроклимата |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 10 до 21 |
| -относительная влажность, % |  |  | От 63 до 75 |
| Привод |  |  | Электрическая сеть 220 В |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,03 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из пульсатора, коллектора, вакуумного насоса, доильных стаканов с сосковой резиной, доильного ведра, молочных и вакуумных шлангов и трубок, электронного блока управления вакуумным насосом, тележки. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Передвижной |
| Пропускная способность доильного аппарата, л/мин | 1,5 |
| Масса установки, кг | 30 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 44 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Полнота выдаивания, мл – 15, Заболевание маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Электрическая сеть 220 В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установку доильную экономичную УДЭ-01 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-90-09 (4010203) от 16 декабря 2009 года. |