Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№     08-05-2000 (4020502)

| культиватора КБМ-7,2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |
| НПО «Нива Татарстана» ОАО Холдинговая компания «Татсельхозтехника» ОАО «Казанская сельхозтехника» | Республика Татарстан, Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Полковая Казанская СХТ |  |
|  | Телефон: (8265) 2-01-80 |  |
|  | Факс: (8265) 2-04-01 |  |

# Культиватор блочно-модульный КБМ-7,2

Назначение:

| Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги с выравниванием поверхности поля и предпосевной подготовки почвы. Виды выполняемых работ: культивация, выравнивание, прикатывание. |  |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - средняя глубина, см | 5,9-8,2 |
| - среднее квадратическое отклонение, ± см | 0,8-1,6 |
| - крошение почвы, % (размер комков от 1 до 25 мм) | 82,0-87,5 |
| - подрезание сорных растений, % | 99,6-100 |
| - гребнистость поверхности поля, см | 1,6-1,9 |
| ###### Производительность, га/ч | 7,12 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | регулировкой опорных колес и прикатывающих катков |
| - время подготовки машины к работе | 0,08 |
| Агрегатирование | трактора класса 3 |
| ###### Потребляемая мощность, кВт | 105-108 |
| ###### Трудоемкость ежесменного ТО, чел./час | 0,10 |
| ###### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ###### Удобство управления | удобно |
| ###### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

#### Описание конструкции машины

Тип культиватора - навесной. Культиватор состоит из шарнирно-складывающейся рамы, навески, рамок модулей с «8»- образными рыхлительными стойками, прикатывающих катков и гидросистемы. Регулировки культиватора: глубина обработки - опорными колесами, положение рамы - прикатывающими катками. Выполнение операций технологического процесса: культивация, выравнивание, прикатывание.

Техническая характеристика

| Показатели | Значение |
| --- | --- |

| Габаритные размеры, машины, мм : |  |
| --- | --- |
| - в рабочем положении | 1780 х 7200 х 1300 |
| - в транспортном положении | 1780 х 3690 х 3000 |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки, см | 3-8 |
| Масса, кг | 1600 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,9 |

## Результаты испытаний

### Качество работы

Качество работы культиватора соответствует требованиям агротехники (средняя глубина обработки 5-8 см. по ТЗ 3-8 см., ее среднее квадратическое отклонение 0,8-1,6см. по ТЗ не более 2 см., крошение (фракции почвы от 1 до 25мм) 82,0 - 87,5% по ТЗ до 85%). Подрезание сорных растений 99,6-100% по ТЗ 100%. Условия испытаний (влажность почвы 12,1-21,6%, твердость 1,74-1,24 МПа по ТЗ 8-27% и 1,6 МПа соответственно). Культиватор вписывается в технологии отечественного с/х производства.

Агрегатирование

Культиватор агрегатировался с трактором ХТЗ-161.Эффективная мощность составила 105-108кВт. Коэффициент использования номинальной мощности равен 0,88-0,91. По показателям энегоемкости культиватор соответствует тяговым и мощностным показателям трактора.

Производительность

Вид работы - предпосевная подготовка почвы в агрегате с трактором ХТЗ-161.Культиватор имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели: производительность за 1 час основного времени 7,12 га/ч (рабочая скорость 9,9 км/ч), коэффициент надежности выполнения технологического процесса 0,99 , удельный расход топлива 3,2 кг/га. Агрегат обслуживался одним механизатором.

### Безопасность движения

К движениям по дорогам общего пользования культиватор приспособлен хорошо. По требованиям безопасности и эргономичности культиватор соответствует ГОСТ 12.2.111 .

Техническое обслуживание

Виды технических обслуживании:

- ТО при обкатке;

-  ежесменное ТО;

- ТО при длительном хранении.

Трудоемкость их выполнения составила 4,0 чел.-ч. Качество и достаточность руководства по эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ 27388 .

Заключение по результатам испытаний

Культиватор блочно-модульный КБМ-7,2 по показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим показателям и надежности может использоваться на предпосевной подготовке почвы.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | О. М. Беляев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-05-2000 (4020502) от 16 июля 2000 г. |