Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№   08-09-2000 (4030242)

| сеялки – культиватора СЗТС - 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |  |
| Оренбургское производственное объединение «Стрела» Государственное унитарное предприятие завод «Агромаш» | 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26 з-д «Агромаш» Телефон: (3532) 35-72-06 Факс: (3532) 35-54-60 |  |  |

# Сеялка– культиватор СЗТС - 2

Назначение:

Предназначена для рядкового посева семян зерновых и зернобобовых культур и трав. Предпосевная культивация, внесение гранулированных  минеральных удобрений,

прикатывание почвы в заделанных рядках на стерневых фонах.

| Качество работы: |  |
| --- | --- |
| - подрезание сорняков, % | 100 |
| - норма высева семян, кг/га | 30,2-436,3 |
| - средняя глубина заделки семян, мм | 29,5-84,4 |
| - равномерность глубины заделки семян по длине хода, коэффициент вариации, % | 8-16,5 |
| - сохранение стерни, % | 37,3-37,7 |
| - крошение почвы, % (размер комков почвы до 50 мм) | 81,3-91,6 |
| - увеличение эрозионно-опасных частиц, % | отсутствует |
| - ширина засеваемой полосы сошником, мм | 54,3-56,9 |
| Производительность, га/ч | 7,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | регулировочными болтами на усилие сжатия пружин |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,02 |
| ###### Агрегатирование | трактора класса 1,4 |
| ###### Потребляемая мощность, кВт/ч | 22,5-51,5 |
| ###### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,16 |
| ###### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ###### Удобство управления | удобно |
| ###### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

#### Описание конструкции машины

Сеялка–культиватор СЗТС – 2 – прицепная машина. Состоящая из следующих основных узлов и механизмов:

- рамы;

- бункер зернотуковый;

- механизм привода;

- механизм прикатывания;

- механизм подъема катков;

- гидроцилиндр;

- устройство прицепное;

- семяпроводы.

Перед началом выполнения технологического процесса в конструкции сеялки

проводят следующие регулировки:

- регулировка высевающих аппаратов на высев семян;

- регулировка нормы высева удобрений;

- регулировка глубины хода сошников;

- регулировка разобщителя механизма привода.

Технологический процесс работы сеялки включает в себя следующие операции:

- перевод агрегата из транспортного положения в рабочее;

- подготовка к рабочему циклу;

- рабочий цикл;

- перевод агрегата в транспортное положение.

## Техническая характеристика

| Показатели | Значение |
| --- | --- |

| Габаритные размеры, машины, мм: - в рабочем положении - в транспортном положении | 4500 х 2030 х 1930 4230 х 2030 х 2200 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 2,03 |
| Глубина обработки, см | 29,5-84,4 |
| Масса, кг | 1660 |
| Объем камеры, м3 | 1,6 |
| Емкость зернотукового ящика, дм3 | 415 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,5 |

Результаты испытаний

Качество работы

Лабораторно-полевые испытания сеялки-культиватора СЗТС-2 проведены при скоростях движения 6,1-8,2 км/ч на посеве яровой пшеницы, ячменя и проса показали, что по показателям качества работы она соответствует требованиям ТЗ.

Испытываемая машина обеспечивает заделку семян на глубину 29,5-84,4 мм (по ТЗ от 30 до 80 мм). Комплектность заделки семян при этом составила от 93,0 до 98,7% (по НД от 80 до 90%).

Ширина засеваемой полосы сошником составила 54,3-59,9 мм (по ТЗ не менее 50 мм).

Сеялка-культиватор обеспечивает удовлетворительное качество крошения обрабатываемого слоя почвы, фракции почвы с размером комков до 50 мм составили 81,3-91,6%, (по НД не менее 80%). Подрезание сорняков было 100%.

Условия проведения испытаний характеризовались повышенной влажностью почвы в основной агротехнический срок посева зерновых культур. Почва на глубине заделки семян имела влажность 14,5-31,1%. Твердость почвы составила 0,55-1,49 МПа.

Качество работы сеялки соответствует требованиям агротехники.

Сеялка вписывается в энергосберегающую технологию производства зерновых культур. Однако использование сеялки в одиночном варианте найдет ограниченное применение в зоне. В одиночном варианте сеялка может эксплуатироваться в небольших фермерских хозяйствах.

Агрегатирование

В процессе испытаний сеялка СЗТС-2 агрегатировалась с трактором МТЗ-82. При этом удельные энергозатраты составили 21,7-28,5 кВт-ч/га, коэффициент использования номинальной мощности находился в пределах 0,59-0,91%. Тяговая мощность при этом составила 24,4 кВт - 41,0 кВт. По тяговым и мощностным показателям сеялка соответствует значениям показателей трактора МТЗ-82.

Конструкция сеялки не обеспечивает дорожный просвет по ТЗ - 250 мм и составляет 160 мм.

Производительность

Эксплуатационно-технологическая оценка сеялки-культиватора СЗТС-2 проведена на посеве пшеницы в агрегате с трактором МТЗ-82. Средняя рабочая скорость агрегата составила 7,5 км/ч, при этом производительность за 1 ч основного времени получена равной 1,47 га (по ТЗ 1,01-2,03 га/ч). Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,98. В работе агрегат обслуживался одним механизатором и одним вспомогательным рабочим. Удельный расход топлива получен равным 6,87 кг/га.

Сеялка СЗТС-2 надежно выполняет технологический процесс и не имеет отклонений от требований ТЗ по эксплуатационно-технологическим показателям.

# Безопасность движения

К движению по дорогам общего пользования агрегат приспособлен плохо, ввиду недостаточного дорожного просвета (160 мм). Конструкция сеялки имеет элементы сигнализации и элементы контроля за выполнением технологического процесса.

Транспортная скорость 15 км/ч обеспечивает безопасность ее передвижения при транспортировке.

На конструкции сеялки отсутствует знак ограничения максимальной скорости.

Техническое обслуживание

Конструкцией машины установлены следующие виды технического обслуживания:

- при эксплуатационной обкатке;

- ежесменное техническое обслуживание;

- первое техническое обслуживание;

- техническое обслуживание при длительном хранении.

Трудоемкость их выполнения составила 7,5 чел.-ч.

Качество и достаточность руководства по эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ 27388.

## Заключение по результатам испытаний

Сеялка-культиватор СЗТС-2  по показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим показателям и надежности может использоваться на посеве зерновых и зернобобовых культур на стерневых фонах.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: Источник информации: | О.М. Беляев Протокол испытания N 4030242 от 3 июня 2000г. |