Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№   08-11-2000 (4190082)

| печи циркуляционной АЩФ 504.191.00.000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |  |
| ОАО «Искра» Башкортостан | 453350 Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Индустриальная, 1 |  |  |
|  | Телефон: (34761) 42-269 |  |  |
|  | Факс: (34761) 42-357 |  |  |

# Печь циркуляционная АЩФ 504.191.00.000

Назначение:

Изделие предназначено для выпечки хлеба на предприятиях  общественного питания.

| Качество работы: |  |
| --- | --- |
| - вид работы | выпечка хлеба формы №7 |
| - режим | периодический |
| - температура выпечки, ˚С | 185-190 |
| - продолжительность выпечки, мин | 45-50 |
| ###### Производительность, кг/ч | 105 |
| ###### Потребляемая мощность, кВт/ч | 44 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел./час | 0,08 |
| Коэффициент готовности | 1,0 |
| Наработка на отказ | более 400 |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Тип изделия | стационарный |
| Удобство управления | удобна |

#### Описание конструкции машины

Состоит из следующих составных частей: камеры, воздухоотсоса и электрошкафа.

Технологический процесс идет следующим образом.

Предварительно печь нагревают до температуры 190 ºС. Затем   закатывают один контейнер со 110 булками хлеба в предварительно вынутые из шкафа расстойки и производят ее выпечку в течение 50 минут, периодически добавляя воду в камеру для ее увлажнения в целях предотвращения усушки хлеба. О готовности выпечки судят по внешнему состоянию хлебных изделий. По истечении времени выпечки процесс повторяют.

## Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |

| Габаритные размеры, машины, мм: длина ширина высота | 1580 1480 2150 |
| --- | --- |
| Объем камеры, м3 | 1,7 |
| Занимаемая площадь, м2 | не более 2,4 |
| Масса оборудования, кг | не более 955 |
| Максимальная температура в пекарной камере, ˚С | не более 260 |
| Время разогрева печи до температуры 260˚С, мин | не более 12 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры в пекарной камере,˚С | 100-260 |

Результаты испытаний

### Качество работы

Печь хорошо выполняет технологический процесс. Надежность установки высокая. Коэффициент готовности равен 1,0.

Производительность

Средняя производительность печи за 1 ч основного времени получена равной 105.0 кг, что соответствует требованиям НД.

Техническое обслуживание

Согласно инструкции по эксплуатации предусмотрено только ежесменное техническое обслуживание, трудоемкость, которого составила 0,08 чел-ч.

Заключение по результатам испытаний

Печь надежна в работе, выполняет технологический процесс, соответствует требованиям НД, найдет широкое применение в зоне деятельности.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | В.П. Надеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-12-2000 (4190092) от 17 июля 2000 г. |