Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-13-2000 (4190092)

| шкафа расстойки тестовых заготовок АЩФ 501.194.00.000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |  |
| ОАО «Искра» Башкортостан | 453350 Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Индустриальная, 1 |  |  |
|  | Телефон: (34761) 42-269 |  |  |
|  | Факс: (34761) 42-357 |  |  |

# Шкаф расстойки тестовых заготовок АЩФ 501.194.00.000

Назначение:

Предназначен для расстойки тестовых заготовок на предприятиях общественного питания.

| Качество работы: |  |
| --- | --- |
| - время разогрева шкафа до температуры 40ºС, мин. | 30 |
| - температура расстойки, ºС | 40 |
| - продолжительность расстойки, мин. | 55-60 |
| - количество расстоек за смену | 4-5 |
| ###### Производительность, кг/ч | 99,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - режим работы | периодический |
| - температура в камере, ºС | 35-45 |
| - относительная влажность в камере, % | 70-85 |
| ###### Потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| ###### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ###### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

#### Описание конструкции машины

Шкаф расстоечный состоит из каркаса, двери, электрооборудования, контейнера.

Технологический процесс работы осуществляется следующим образом. Заполненный вручную контейнер блоками форм с тестом закатывается в шкаф расстойки, предварительно нагретый до температуры 40 0С. По завершению расстойки, через 50-60 минут, контейнер выкатывают из шкафа. Для поддержания влажности воздуха, в камере устанавливается ванночка с водой.

Техническая характеристика

| Показатели | Значение |
| --- | --- |

| Габаритные размеры, машины, мм: длина ширина высота | 940 1180 2060 |
| --- | --- |
| Масса изделия, кг | 379 |
| Объем камеры, м3 | 1,6 |
| Температура среды в камере, ºС | 35-40 |

## Результаты испытаний

### Качество работы

Расстойка тестовых заготовок производилась в камере шкафа при температуре

40 0С и влажности 80%. Продолжительность расстойки составила 55 минут. После расстойки тесто имеет нормальную консистенцию, поверхность выпуклая, не осевшая, цвет белый, вкус и запах характерные тесту.

Производительность

Шкаф расстойки позволяет получить 99,5 кг расстоенного теста в час. Расход электроэнергии при этом составляет 0,014 кВт-ч/кг.

Техническое обслуживание

Согласно инструкции по эксплуатации предусмотрено только ежедневное техническое обслуживание, трудоемкость которого – 0,2 чел.-час.

Заключение по результатам испытаний

##### Шкаф расстоечный АЩФ 501.194. 00.000 обеспечивает расстойку тестовых заготовок с удовлетворительным качеством.

Надежность шкафа высокая, коэффициент готовности равен 1,0, наработка на отказ более 400 ч.

Шкаф расстойки тестовых заготовок АЩФ 501.194.00.000 соответствует требованиям НД.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | С.Н. Каплин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-12-2000 (4190092) от 17 июля 2000 г. |