Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-120-05 (4070162)

Сушилка карусельная семенная СКС-100

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПКФ «Триумф» | 461630 Оренбургская обл., г.Бугуруслан, ул.Ленинградская 41-5, ООО ПКФ «Триумф» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Сушилка карусельная семенная СКС-100 |  |  |
| Назначение | Предназначен для сушки семян зерновых, зернобобовых, семян подсолнечника и других культур с начальной влажности до 35% при засоренности не более 5% в семенном и продовольственном режимах |  |
| Качество работы: |  |  |
| Неравномерность сушки: - пшеница продовольственная, % - пшеница семенная, % - подсолнечник семенной, % Снижение влажности, %: - пшеница продовольственная - пшеница семенная - подсолнечник семенной Всхожесть семян, %: - пшеницы - подсолнечника |  | ±1,3 ±1,5 ±1,29 8,4 9,1 7,3 92,3 99,3 |
| Производительность, т/ч: пшеница пшеница семенной продовольственная семенная подсолнечник - по сырому материалу 6,70 3,60 2,50 - по сухому материалу 6,14 3,27 2,32 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  | Сушка семян зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника |
| ##### Режим работы |  | Семенной и продовольственный |
| ##### Температура наружного воздуха, 0С |  | 20,8-21,2 |
| ##### Относительная влажность, % |  | 66,0-76,0 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт, ##### не более |  | 53,25 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч: - семенной пшеницы - продовольственной пшеницы - семенного подсолнечника |  | 0,047 0,047 0,047 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состоит из следующих основных узлов: - топочного блока с горелочным устройством и шкафом управления; - привода сушильной камеры; - камеры сушильной; - питателя; - выгрузного транспортера; - вентилятора подачи теплоносителя в камеру сушильную |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  | 8600х8200х2809 |
| Масса, кг |  |  | 5800 |
| Установленная мощность, кВт |  |  | 53,25 |
| Источник тепла |  |  | огневой калорифер на жидком топливе |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Неравномерность сушки составила на пшенице продовольственной и семенной от ±1,3 до ±1,5%, а при сушке семенного подсолнечника - ±1,29%, что не превышает требований НД (не более ±2,0). Снижение влажности в процессе сушки составило продовольственной и семенной пшеницы 8,4 и 9,1%, а на семенном подсолнечнике 7,3% по сравнению с исходным состоянием. Всхожесть семян пшеницы и подсолнечника после 2-х месяцев хранения составила 92,3 и 99,3% |  |  |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени в семенном режиме получена равной на пшенице 5,0 пл.∙т, а подсолнечнике – 3,9 пл.∙т (по ТУ – 5,0 пл.∙т), а в продовольственном режиме – 8,5 пл.∙т (по ТУ – 8,0 пл.∙т) |  |  |
| Безопасность обслуживания | Сушилка в работе безопасна. Для удобства доступа к решетам карусели при обслуживании решетки, необходимо установить ступени |  |  |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,047 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Сушилка обеспечивает выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями ТУ. При этом эксплуатационные и энергетические показатели в пределах нормативных она хорошо вписывается в строительные и технологические линии, а также соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению. В сельскохозяйственном производстве |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |  |
| Испытания провел: |  | # В.П.Надеев |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 08-120-05 (4070162) от 12 декабря 2005 года |  |