Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№     08-13-2000 (4190102)

| просеивателя муки малогабаритного А-2 ХНП-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |  |
| ОАО «Искра» Башкортостан | 453350 Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Индустриальная, 1 |  |  |
|  | Телефон: (34761) 4-40-25 |  |  |
|  | Факс: (34761) 4-23-57 |  |  |

# Просеиватель муки малогабаритный А-2 ХНП-4

Назначение:

| Предназначен для очистки муки и сахара от механических примесей методом просеивания, удаления ферромагнитных частиц и аэрации. Используется на предприятиях общественного питания. |  |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - вместимость бункера, кг | 50 |
| - время просеивания, мин. | 0,5 |
| - отделение ферромагнитных примесей | обеспечивает |
| - отделение механических примесей | обеспечивает |
| - аэрация муки | обеспечивает |
| ###### Производительность, кг/ч | 6000 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - режим работы | периодический |
| - вид работы | просеивание муки |
| - качество муки | мука 1 сорта по ГОСТ 26574 |
| ###### Потребляемая мощность, кВт ###### Эксплуатационная надежность | 1,5 |
| ###### - коэффициент готовности | 1,0 |
| ###### - наработка на отказ, ч | более 300 |
| ###### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

#### Описание конструкции машины

Просеиватель состоит из шнекового конвейера, бункера и просеивателя. Технологический процесс работы просеивателя осуществляется следующим образом. В бункер засыпают продукт, после чего закрывают крышку и включают электропривод. Под воздействием центробежных сил продукт попадает на внутреннюю поверхность сита и, далее, проходя через ячейки сита, в полость шнекового конвейера. Шнек перемещает продукт в вертикальном направлении к окну, к которому присоединен наклонный выходной патрубок с магнитным уловителем. Очищенный продукт через выходной патрубок самотеком высыпается в емкость. Посторонние механические примеси остаются на внутренней поверхности сита и периодически удаляются из просеивателя вручную.

Техническая характеристика

| Показатели | Значение |
| --- | --- |

| Занимаемая площадь под оборудование, м2 | 0,52 |
| --- | --- |
| Частота вращения ситового барабана, об/мин. | 998 |
| Частота вращения шнека об/мин. | 998 |
| Площадь поверхности сита, м2 | 0,07 |
| Габаритные размеры, машины, мм : длина ширина высота | 820 630 1290 |
| Масса изделия, кг | 200 |

## Результаты испытаний

### Качество работы

Испытания проводились на просеивании муки. Просеиватель надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая отделение посторонних примесей и ее аэрацию.

Производительность

Средняя производительность за 1 ч основного времени составила 6000 кг, что намного выше норматива (по ТЗ- 1000 кг).

Техническое обслуживание

Согласно инструкции по эксплуатации предусмотрено только ежемесячное техническое обслуживание, трудоемкость которого – 0,17 чел.-час.

Заключение по результатам испытаний

Просеиватель малогабаритный А2-ХНП-4 обеспечивает выполнение технологического процесса – очистки муки от посторонних примесей, ферромагнитных частиц и аэрации. Надежность просеивателя высокая, коэффициент готовности равен 1,0, наработка на отказ более 300 часов.

Просеиватель малогабаритный А2-ХНП-4 соответствует требованиям НД.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | В.П. Надеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-13-2000 (4190102) от 18 июля 2000 г. |