Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-131-05 (5070192)

Машина аспирационно-калибровочная МАК-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тверьсельмаш» г.Тверь | 170017 г.Тверь, Большие Перемерки, 17, ОАО «Тверьсельмаш» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Машина аспирационно-калибровочная МАК-10 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для предварительной и основной очистки зерна и семян зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Подача, т/ч (пшеница) Чистота, %: - исходный; - очищенный; - мелкие примеси; - легкие примеси; - крупные примеси; - длинные примеси. Содержание зерна в отходах |  |  |  | 12,1 90,66 95,34 15,62 54,30 24,70 67,67 0,05-0,01 |
| Производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы получена равной: 12,1 т на предварительной (по НД – не менее 12,0 т/ч); 8,6 т на первичной (по НД – не менее 8,0 т/ч), 5,9 т на вторичной по НД не менее 5,0 т/ч |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Влажность зерна, % (пшеница) |  |  |  | 12,8-13,6 |
| ##### Чистота, % |  |  |  | 90,66-92,02 |
| ##### Отход, % |  |  |  | 7,98-9,34 |
| ##### Примеси семян других культур, % |  |  |  | 0,0-0,51 |
| ##### Масса 1000 зерен, г |  |  |  | 31,37-33,80 |
| ##### Натура зерна, г/л |  |  |  | 728,7-750,0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,084 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Основными узлами машины являются: рама; привод, приемный бункер с пневмоканалом предварительной продувки и основным пневмоканалом, осадительной камеры со шнеком выхода легких примесей, два однотипных решетчатых стана, нижний и верхний центробежный вентилятор |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |
| - без вентилятора |  |  |  | 3880х1610х2400 |
| Габаритные размеры вентилятора мм |  |  |  | 870х800х1000 |
| Амплитуда колебания стана, мм |  |  |  | 18 |
| Угол наклона решет, град. |  |  |  | 10 |
| Общее количество решетчатых полотен |  |  |  | 7 |
| ##### Масса, кг |  |  |  | 812 |
| ##### Частота колебания стана, мин.-1 |  |  |  | 290 |
| ##### Шаг прудков, мм |  |  |  | 30 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | После первичной очистки очищенный материал пшеницы соответствовал нормам ГОСТ 9353. После вторичной очистки очищенный материал яровой пшеницы соответствует второму классу посевных качеств семян по ГОСТ 10467 |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы получена равной: 12,1 т на предварительной (по НД – не менее 12,0 т/ч); 8,6 т на первичной (по НД – не менее 8 т/ч); 5,9 т на вторичной (по НД – не менее 5,0 т/ч). Удельный расход энергии получен равным 0,37; 0,51 и 0,76 кВт∙ч/ч соответственно |  |  |
| Безопасность обслуживания |  | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам. Уровень шума в пределах допустимых значений. Места, являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют ограждения |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Время на ежесменное техническое обслуживание составило 0,472 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Качество очистки зерна яровой пшеницы при предварительной и первичной обработках соответствовали ГОСТ 9353-90. После вторичной очистки очищенный материал яровой пшеницы соответствует второму классу посевных качеств семян по ГОСТ 10467 |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |  |
| Испытания провел: |  |  | # С.Н.Каплин |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 08-131-05 (5070192) от 15 декабря 2005 года |  |