Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-23-2011 (1030152)

## СЕЯЛКА DМС-1200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Евротехника» | Россия, г. Самара, ул. Магистральная, 80 Г. Тел. (846) 931-40-93, 931-38-89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка DМС-12000 |  |  |
| Назначение | Назначение. Предназначена для рядового посева зерновых, зернобобовых культур и семян трав по выровненным стерневым фонам и по предварительно подготовленной почве по паровым и зяблевым фонам с возможностью одновременного внесения минеральных удобрений. Сеялка может применяться на полях с уклоном не более 8º с влажностью почвы до 30% и твердостью до 0,45 МПа. Поверхностный слой почвы не должен иметь скопления сорняков, пожнивных и соломистых остатков. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников - средняя глубина, мм - среднеквадратическое отклонение, ±мм - коэффициент вариации, % |  | 57,0-81,0 3,7-6,5 6,2-9,0 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  | 81,4-83,2 |
| Число семян, не заделанных в почву, шт/м² |  | Не наблюдалось |
| Высота гребней после прохода сеялки,см |  | 2,8-3,6 |
| Ширина основных междурядий, см |  | 18,1-18,3 |
| Сохранение стерни, % |  | 60,5-62,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  |
| - по стерневому фону |  | 13,81 |
| - по обработанному фону (после предпосевной культивации) |  | 14,35 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов - настройка нормы высева семян и мине- ральных удобрений |  | Глубина заделки семян регулируется опор- ными двойными дисками при помощи рукоятки, установленной для каждой группы сошников. Норма высева установливается рукояткой со шкалой на бесступенчатом редукторе по- дающе-дозирующего устройства. Выбор дозирующего вала зависит от размера семян. |
| - время подготовки машины к работе (при- соединения) |  | 0,17 ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 6 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,09 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка DМС-12000 состоит из следующих основных узлов и механизмов: - рамы с прицепным устройством; - долотообразных сошников; - опорных двойных дисков; - бункера с подающе-дозирующим устройством; - ходовой части; - выравнивателей; - гидравлической системы; - тормозной системы. Рама представляет собою сварную конструкцию. Состоит из центральной части и двух боковых секций, которые соединены к центральной раме при помощи шарниров. На центральной раме закреплено дышло, состоящее из сцепной петли и регулируемой по высоте опоры. Долотообразные сошники к раме подвешиваются раздельно на параллелограммных держателях. Параллелограммные крепления имеют верхнюю и нижнюю тяги из пружинной стали, которые одновременно выполняют функцию защиты в случае наезда на камень. Опорные двойные диски, укрепленные за каждым сошником, поддерживают глубину хода долотообразных сошников. Они также отвечают за заделку посевной борозды. Глубина заделки семян регулируется рукояткой, установленной для каждой группы сошников, а шкала со стрелкой обеспечивают равномерность регулировки. Бункер с откидным тентом разделен перегородкой на 3 части – две секции для посевного материала и одна для минеральных удобрений. Уровень семян в бункере контролируется установленным в нем датчиком уровня. Для защиты от попадания инородных тел к семяпроводам, дно оснащено сеткой. Подающе-дозирующее устройство механического типа состоит из дозатора, бесступенчатого редуктора, распределительной головки, семяпроводов, ведущего колеса и вентилятора с гидравлическим мотором. Дозатор предназначен для дозирования установленного на бесступенчатом редукторе количества семенного материала и минеральных удобрений в инжектор и оснащен сменными дозирующими валами, привод которых осуществляется ведущим колесом и выбор которых зависит от размера семян и нормы высева. Бесступенчатый редуктор служит для установки нормы внесения в соответствии с установленной нормой высева. Редуктор имеет шкалу настройки и регулировочный рычаг со стрелкой и фиксатором. Распределительная головка обеспечивает подачу посевного материала и удобрений к сошникам через семяпроводы. Сеялка оборудована двумя вентиляторами с целью создания раздельного воздушного потока для подачи семенного материала и минеральных удобрений. Привод вентилятора осуществляется гидромотором, а частота вращения регулируется редукционным клапаном. Два опорных колеса являются несущей частью всей конструкции машины, а опорные колеса боковых секций используются только в рабочем положении. Выравниватели представляют собой пружинные пальцы, положение которых относительно поверхности почвы регулируется через стяжные замки. Гидравлическая система предназначена для подъема и опускания рабочих органов во время разворота при работе, перевода сеялки в транспортное положение и обратно, привода гидромотора вентиляторов, подъема и опускания опоры. Состоит из гидротрассы, гидроцилиндров, запорных кранов. Сеялка оборудована двухмагистральной пневматической тормозной системой и стояночным тормозом. Перевод сеялки из рабочего положения в транспортное производится с рабочего места оператора энергетического средства гидравлической системой. Под воздействием гидроцилиндров боковые секции с рабочими органами и боковые рамы выравнивателей переводятся в вертикальное положение. Затем запорными кранами гидравлическая система блокируется. Перевод машины в рабочее положение производится в обратной последовательности

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении | 10500х12000х3650 |
| - в транспортном положении (с трактором Versatile 435) | 18100х4500х4000 |
| ##### Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 12,0 12,0 |
| Глубина заделки семян, см | 2,4-8,1 |
| ##### Масса, кг | 13000 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,9-12,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Проведенные испытания показали, что при оптимальном заглублении сошников на посеве яровой пшеницы с установочной глубиной заделки семян 60 мм фактически получена средняя глубина заделки семян 56,8-59,7 мм. Сеялка равномерно распределяет семена высеваемых культур по глубине: семян, заделанных в слое средней фактической глубины и 2-х соседних односантиметровых слоях, было 81,6-100 % (по ТУ – не менее 80%). Глубина заделки удобрений составила 81,4-83,2 мм, прослойка между семенами и удобрениями – 2,2-2,4 мм. При посеве озимой пшеницы относительная полевая всхожесть (50,1-51,4%) получена низкой из-за засушливых условий в период появления всходов растений. При посеве яровой пшеницы относительная полевая всхожесть составила 83,9-90,1 %. Гребнистость поверхности поля после прохода сеялки (2,8-3,6 см) в целом удовлетворяла требованиям НД (не более 3 см). Ширина основных междурядий (18,1-18,8 см) соответствовала требованиям ТУ (18,75±1 см). Сохранение стерни составило 60,5-62,3 %, что соответствует требованиям НД (не менее 60 %). Таким образом, сеялка DMC-12000 обеспечивает выполнение технологического процесса с качеством, удовлетворяющим требования ТУ и НД по основным агротехническим показателям. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка сеялки DMC-12000 проведена на посеве озимой пшеницы (фон 1), на посеве яровой пшеницы по стерневому (фон 2) и по обработанному фону (фон 3) в агрегате с трактором Versatile 435. Средняя рабочая скорость получена равной 12,1 км/ч (фон 1) и 11,8 км/ч (фон 2 и фон 3). При этом производительность за 1 час основного времени составила 14,35; 13,81 и 13,69 га соответственно, что удовлетворяет требованию ТУ – 9,4-14,4 га/ч. Коэффициент надежности техпроцесса получен равным 0,99. Удельный расход топлива составил: на фоне 1- 5,55 кг/га, на фоне 2 – 5,09 кг/га и на фоне 3 – 5,12 кг/га. Сеялка надежно выполняет технологический процесс и по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТУ. |
| Безопасность движения | Присоединение сеялки к трактору обеспечивается одним оператором. Проведение технического и технологического обслуживаний затруднений не вызывает. Конструкцией машины обеспечен удобный и безопасный доступ к узлам и механизмам при их обслуживании. Регулировки, необходимые для качественного выполнения технологического процесса, оператор выполняет без особых усилий. Перевод машины из рабочего положения в транспортное осуществляется из кабины трактора с рабочего места оператора. К транспортировке по дорогам общего пользования не предназначена. В целом, сеялка в работе безопасна. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,09 чел.-ч., удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,038 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Проведенными испытаниями установлено: 1. Опытная машина устойчиво выполняет технологический процесс по основным агротехническим показателям с качеством работы, удовлетворяющим требованиям ТУ. 2. По энергетическим показателям сеялка соответствует тяговым и мощностным характеристикам трактора класса 6. 3. Сеялка надежно выполняет технологический процесс, и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям ТУ. 4. Машина надежна в работе. Коэффициент готовности равен 1,0, что соответствует требованиям ТУ (не менее 0,99) 5. Конструкция испытываемой машины соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда». |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., г.Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | А.Р. Валеев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-23-2011 (1030152) от 1 июля 2011 года |