Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-28-01 (1020102)

культиватора-плоскореза игольчато-роторного КПИР-3,6

Изготовитель (разработчик)АдресОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение»Республика Татарстан

г. Казань,

ул. Дементьева, 1

Т/ф (8432) 54-13-52

Факс: (8432) 54-13-53

Результаты испытаний (краткие)Культиватор-плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6НазначениеКультиватор-плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6 предназначен для проведения сплошной обработки почвы на глубину 6-16см.

Область применения: предпосевная подготовка почвы под посев зерновых, пропашных и технических культур;

уход за паровыми полями, включая проведение послойной обработки.Качество работы :глубина обработки, см

среднее квадратическое отклонение, см

крошение, %, размер фракций:

до 25 мм

до 50 мм

гребнистость поверхности поля, см

подрезание сорной растительности, %

8,512,8

1,52,4

90,492,7

99,2100

отсутствует (0)

100Производительность, га/ч2,24 – (предпосевная подготовка почвы агрегатом МТЗ-82+КПИР-3,6);

2,31 – (обработка чистого пара агрегатом ДТ-75ЛМ+КПИР-3,6);

3,4 – (обработка черного пара агрегатом Т-150К+КПИР-3,6).Условия эксплуатации:- навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)посредством осей, присоединительные элементы которых удовлетворяют требованиям автоматического присоединения с энергосредством- перевод в рабочее и транспортное положениепосредством навесного устройства трактора, управляемым из кабины трактора- настройка рабочих органовна глубину обработки – опорными колесами - время подготовки машины к работе (навески)0,07ч

Агрегатированиетракторы класса 1,4 3

МТЗ-82, ДТ-75ЛМ, Т-150К Трудоемкость ежесменного ТО0,12 чел.-чЭксплуатационная надежностьхорошаяУдобство управленияудобно Безопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныКультиватор КПИР-3,6, навесного типа, состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, девяти плоскорезных лап, двух роторов с игольчато-ножевыми дисками, двух катков, двух опорных колес. Рабочими органами являются – плоскорезные лапы, роторы, катки. Регулировка культиватора на глубину обработки обеспечивается опорными колесами. Каждый тип рабочих органов имеет устройство подрегулировки: плоскорезная лапа – винтовой механизм, регулирующий положение лапы относительно горизонтальной плоскости; ротор и каток посредством пружинных активизаторов их массы.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины в рабочем положении, мм- длина2260- ширина3620- высота1250Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм- длина5520/7400*- ширина3620 - высота(по трактору)Ширина захвата, м3,6Глубина обработки, см6-16Масса, кг1000Рабочая скорость, км/ч6,4* - в числителе –с трактором МТЗ-82, в знаменателе –с трактором Т-150К

Результаты испытанийКачество работыКультиватор КПИР-3,6 обеспечивает глубину обработки  в пределах 8,5-12,8см, по агрофону – пар черный и пар чистый. Среднее квадратическое отклонение находится в пределах 1,5-2,4 см. После прохода культиватора поверхность поля выровнена, гребни и борозды отсутствуют. Качество крошения во всех вариантах его применения высокое: фракции почвы размером до 25 мм составляют 90-93%, фракции почвы размером до 50мм составляют 99-100%.

Условия проведения испытаний: тип почвы – чернозем обыкновенный среднесуглинистый и легкосуглинистый, влажность почвы – 10,8-31,9%, твердость почвы – 06-1,2МПа.

Испытанный образец соответствует основным требованиям нормативных данных по агротехническим показателям и вписывается в технологию производства с/х продукции.ПроизводительностьКультиватор КПИР-3,6 в зависимости от типа и класса трактора, выполняет технологический процесс обработки почвы при скорости движения 6,6 км/ч (ДТ-75Л), 6,4км/ч (МТЗ-82) и 9,7км/ч (Т-150К) Соответственно производительность за 1ч основного времени составляет 2,31га, 2,24га и 3,40га. Производительность эксплуатационного времени составила, соответственно 1,73га/ч, 1,75га/ч и 2,59га/ч. расход топлива за время сменной работы соответственно 7,05кг/га, 6,52кг/га, 4,47 кг/га.

В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Надежность технологического процесса – 0,99.Безопасность движенияКультиватор КПИР-3,6 оснащен приспособлением для надежного и безопасного присоединения к энергосредству. Конструкция навесного устройства обеспечивает возможность агрегатирования культиватора с тракторами различного класса тяги (1,4, 2 и 3). Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется из кабины трактора с рабочего места механизатора К транспортировке по дорогам агрегат (трактор + культиватор) приспособлен хорошо, он оборудован световозвращателями и габариты его по ширине (3,6м) не превышают допустимых значений (4,4м). Транспортная скорость агрегата не должна превышать 15 км/ч.Техническое обслуживаниеТО при эксплуатационной обкатке

периодичность-1раз при подготовке машины к эксплуатации;

трудоемкость-0,35 чел.-ч

Ежесменное ТО

периодичность-8-10ч;

трудоемкость-0,12 чел.-ч

Периодическое ТО

периодичность-60ч;

-    трудоемкость-0,35 чел.-ч

Сезонное ТО (постановка на хранение)

периодичность-1раз в сезон;

-         трудоемкость-0,35 чел.-ч

Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

Заключение по результатам испытанийКультиватор КПИР-3,6 выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим требованиям технического задания.

В эксплуатации машина безопасна.

По энергетическим и эксплуатационно-технологическим показателям культиватор удовлетворяет требованиям технического задания.

Применение культиватора в с/х производстве открывает возможность внедрения перспективных, энергосберегающих способов предпосевной подготовки почвы, включая обработку пара.

Надежность опытного образца (коэффициент готовности –0,98) удовлетворяет требованиям технического задания.

Культиватор КПИР-3,6 соответствует требованиям  НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.Испытания проведены:Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

446442, Самарская обл.,

Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82

Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51

Е-mail  povmis@mail.samtel.ruИспытания провел:С.А. БобковИсточник информации:Протокол испытаний № 08-28-01 (1020102) от 30 октября 2001 года