Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-33-01 (4030322)

Сеялки селекционно-семеноводческой ССНП-16

Изготовитель (разработчик)АдресФГУП «Радиозавод»г. Пенза

Т/ф (8412) 62-89-72

Факс: (8412) 62-60-24

Результаты испытаний (краткие)Сеялка селекционно-семеноводческая навесная пневматическая ССНП-16НазначениеПредназначена для применения в селекционных центрах, опытных станциях, сортоучастках во всех зонах возделывания зерновых, зернобобовых и трав. Рядовой посев семян трав, зерновых, зернобобовых культур на делянках конкурсного сортоиспытания (IV этап селекции), участках предварительного размножения новых сортов и полях производственных испытаний и перспективных сортовКачество работы :рабочая скорость, км/ч

глубина заделки семян, мм

норма высева, кг/га

неустойчивость общего высева:

среднее квадратическое отклонение, г

дробление семян, %

высота гребней после прохода сеялки, смдо 10

28-100

1,8-238

0,5-3,4

нет

2,4-3,1Производительность, га/ч1,3Условия эксплуатации:- навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)стандартное унифицированное БСУ

- перевод в рабочее и транспортное положениегидросистемой трактора

- настройка рабочих органоввинт от регулятора и натяжением пружин- время подготовки машины к работе (навески)0,1ч

Агрегатированиетракторы класса 0,6

МТЗ-320, Т-25Потребляемая мощность16,1кВтТрудоемкость ежесменного ТО0,15 чел.-чЭксплуатационная надежностьхорошая Удобство управленияудобно Безопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныСеялка агрегатируется с тракторами класса 0,6, которые имеют вал отбора мощности в односеялочном варианте.

Сеялка состоит из рамы, бункера для семян, высевающего аппарата, пневматической системы с распределителем семян и семяпроводами, сошниковой группы с загортачами и ходовой части.

Сошники выполнены однодисковыми. Диски расположены под углом как по отношению к направлению движения агрегата, так и перпендикулярном первому.

Технологический процесс сеялки заключается в следующем: приводное колесо через цепную передачу и карданный вал приводит в движение катушку высевающего аппарата. Норма высева устанавливается по таблице. Поток воздуха вентилятора транспортирует и распределяет высеваемый материал через воздухопровод, распределитель и семяпроводы к сошникам через катушку высевающего аппарата. Количество высеваемого материала регулируется изменением вылета катушки.

Винтовым регулятором осуществляются повороты вала группового натяжения пружин, осуществляющих регулировку давления сошников на почву с целью изменения глубины заделки семян в почву.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины, мм- длина1500- ширина2450- высота1360Ширина захвата, м1,8Количество сошников, шт12Глубина заделки семян и удобрений, мм28-100Масса, кг420

Результаты испытанийКачество работыИспытания сеялки проводились на посеве яровой пшеницы, ячменя, гречихи, викоовсяной смеси и суданской травы. Сеялка надежно выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ и АТТ.

Глубина заделки семян составила 52-81мм (по ТЗ 40-80мм).

Компактность заделки семян всех высеваемых культур получена в пределах допуска и составила 89-100% (по ТЗ – не менее 80%).

Из-за повышенной влажности почвы на глубине заделки семян после прохода сеялки наблюдалась гребнистость от 2,8 до 3,6см (по АТТ – не более 2 см) ПроизводительностьПри испытании сеялки на посеве яровой пшеницы при глубине заделки семян 81 и 75мм при рабочей скорости 7,5 и 10км/ч получена производительность за 1ч основного времени 1,35 и 1,8га.Безопасность движенияСеялка ССНП-16 хорошо приспособлена к движению по дорогам с трактором МТЗ-320. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет – 540мм.Техническое обслуживаниеПредусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,15 чел.-ч, периодического – 0,9 чел.-ч, сезонного – 3,0 чел.-ч.

Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

Заключение по результатам испытанийСеялка ССНП-16 устойчиво выполняет технологический процесс на посеве зерновых, зернобобовых культур и травы с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ.

Надежность сеялки соответствует ТЗ, за исключением наработки на отказ (25,5 часов против 50ч по ТЗ).

Сеялка селекционно-семеноводческая навесная пневматическая ССНП-16 соответствует требованиям  НД,  рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производствеИспытания проведены:Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82Испытания провел:В.Н. ПогодинИсточник информации:Протокол испытаний № 08-33-01 (4030322) от 27 сентября 2001 года