Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-37-05 (1020053)

Установка мгновенного охлаждения и хранения молока ЗТ.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПФ «Рифинг» | 456320 Челябинская обл., г.Миасс, а/я № 495, ООО НПФ «Рифинг» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Установка мгновенного охлаждения и хранения молока ЗТ.00.000 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для мгновенного охлаждения молока в потоке, а также для его хранения в охлажденном состоянии перед отправкой на переработку |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Качество охлажденного молока по ГОСТ 13264: - температура, 0С - кислотность, 0Т - чистота - класс по бактериальному осеменению - плотность, кг/м3 |  |  |  | 3,9-4,0 18 I 1 1029 |
| Производительность за 1 час основного времени 0,45 л/с, время охлаждения молока от плюс 350С до плюс 40С – 12 с. |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Вид работы |  |  |  | сбор, охлаждение, хранение молока |
| ##### Режим |  |  |  | продолжительный |
| ##### Микроклимат помещения: - температура, 0С - относительная влажность, % |  |  |  | 15-26 75 |
| ##### Тип моющих средств |  |  |  | Биомолк-2 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт.ч |  |  |  | 9,28 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,041 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| В комплект установки входят: - термос молочный, генератор ледяной воды с холодильно-компрессорным агрегатом, приемное устройство, 2-х ступенчатый щелевой фильтр, вентиль расхода молока, автомат промывки, теплообменник. Подача молока из приемного устройства регулируется вентилем расхода молока |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| - термоса |  |  |  | 2645х1625х1940 |
| - компрессорного агрегата и генератора ледяной водой |  |  |  | 3490х1630х1840 |
| - приемного устройства |  |  |  | 1340х1100х1035 |
| Холодильный агент |  |  |  | Фреон 22 |
| Масса, кг |  |  |  | 1500 |
| Вместимость бака, л |  |  |  | 3000 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Установка обеспечивает нормативное время охлаждения молока от +350С до +40С за 12 секунд, при производительности установки 0,45 л/с (по ТУ – не более 0,5 л/с). Превышение температуры охлажденного до 40С молока в термосе за 12 часов хранения, при температуре окружающего воздуха +250С и заполнение термоса молоком не менее чем на 50% достигло 10С, что соответствует ТУ |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 ч основного времени составила 1622,6 кг, при средней пропускной способности 0,45 л/с, что удовлетворяет требованию ТУ – не более 0,5 л/с |  |  |
| Безопасность обслуживания |  | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места, являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,041 чел.-ч, при этом обеспечивается качество производимой продукции и долговечности изделия |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Установка обеспечивает нормативное время охлаждения молока от +350С до +40С за 12 секунд при скорости охлаждения 0,45 л/с (по ТУ – не более 0,5 л/с). Превышение температуры охлажденного молока в термосе за 12 часов хранения, при температуре окружающего воздуха не более 250С и заполнении термоса молоком не менее чем на 50% объема не превышает 1,00С |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |  |
| Испытания провел: |  |  | # В.П.Надеев |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 08-37-05 (1020053) от 30 августа 2005 года |  |