МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08- 42 -06 (1020013)

Резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-1,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Кургансельмаш” | Россия, 640623, г. Курган, ул. Куйбышева, 144 Тел. (3522) 532-565 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-1,6 |  |
| Назначение. Резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-1,6 вместимостью 1600 л предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |  |
| Качество работы : |  |
| Производительность, л/ч | 232,8 |
| Время охлаждения молока от плюс 350С до плюс 40С при количестве молока 50% номинальной вместимости резервуара, ч | 2,07 |
| Температура молока при хранении не превышает, 0С | 4,0-5,0 |
| Повышение температуры молока охлажденного до плюс 4,00С, при отключении электричества, за 12 часов хранения, 0С | 1,0 |
| При заполненном резервуаре танка от 10 до 100% ее номинальной вместимости при температуре окружающего воздуха от плюс 50С до плюс 380С в молоке не должен образовываться лед | Лед не образуется |
| Условия эксплуатации: |  |
| ##### Потребляемая мощность | 7,63 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | 1,0 |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена в полной мере |

Описание конструкции машины

Основными узлами резервуара являются: резервуар (молочная ванна), шкаф управления охлаждением, холодильный агрегат, блок механизированной промывки. Резервуар состоит из внутренней ванны овальной формы, изготовленной из нержавеющей стали. Дно ванны представляет собой щелевой испаритель, в котором происходит кипение хладагента. Снаружи ванны расположена облицовка, выполненная из нержавеющей стали. Внутреннее пространство между ванной и облицовкой заполнено теплоизоляцией (пенополиуретаном). Сверху имеется крышка-люк с отверстием для установки мерной линейки, привод мешалки, выходной вал которого соединен с мешалкой. На резервуаре установлен холодильный агрегат АК-МТ64-Н-МА-1 который установлен на одной раме с резервуаром и включает в себя компрессор, ресивер, конденсатор. Блок механизированной промывки включает в себя промывочный насос, трубопроводную арматуру для подвода горячей и холодной воды.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип | стационарный |
| Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота | 3160 1440 1530 |
| Установленная мощность, кВт | 9,25 |
| ##### Масса, кг | 700 |
| ##### Удельная материалоемкость, кг.ч/л | 3,0 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество охлажденного молока оценивалось на соответствие ГОСТ Р 52054 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия». В результате испытаний установлено, что охлажденное молоко по органолептическим свойствам, содержанию жира и белка, кислотности, степени чистоты соответствует требованиям ГОСТ Р 52054 по первому сорту. Качество промывки и дезинфекции резервуара и молочной арматуры хорошее, в образцах смывов бактерий не выделено (по СанПиН 2.3.4.551-96). Резервуар непосредственного охлаждения молока закрытый РОЗ-1,6 обеспечивает охлаждение молока в соответствии с требованиями технических условий, при этом качество охлажденного молока соответствует требованиям ГОСТ Р 52054. |
| Производительность | ## Средняя производительность резервуара за 1 час основного времени получена равной 232,8 литра. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,08 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Заключение МИС. Качество выполнения технологического процесса резервуаром охладителем соответствует требованиям ТУ. Резервуар обеспечивает охлаждение молока от +350С до +40С, при количестве молока 50% номинальной вместимости танка-охладителя, за 2,07 ч (по ТУ не более 2,5 ч.). Температура молока при хранении составила 4,0-5,00С, что в пределах требований ТУ. Скорость повышения средней температуры охлажденного до 4,0 0С молока при отключенном холодильно-компрессорном агрегате не превышает 1,0 0С за 12 часов хранения. В процессе охлаждения и перемешивания молока не происходит образования льда, пены и масла. Механизированная система промывки резервуара обеспечивает качественную его мойку и дезинфекцию. Охлажденное молоко по органолептическим свойствам, кислотности, степени чистоты, бактериальной обсемененности соответствует требованиям ГОСТ Р 52054 по первому сорту. В работе резервуар непосредственного охлаждения надежен, коэффициент готовности 1,0. Безопасность обслуживающего персонала обеспечена в полной мере. Резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-1,6 по результатам приемочных испытаний соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Поволжская МИС рекомендует резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-1,6 поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43 E-mail povmis@mail.samtel.ru |
| Испытания провел: | # С.Н.Каплин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-42-2006 (1020013) от 20 сентября 2006 года. |