Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-43-2011 (1020212)

Бороны кольцевой модульной «Лидер БКМ-3,6»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» | Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367 Тел/факс (383) 348-44-42, 348-12-92 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона кольцевая модульная «Лидер БКМ-3,6» |  |  |
| Назначение | Борона кольцевая модульная «Лидер БКМ-3,6» предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 8 см в системе почвозащитного, ресурсосберегающего земледелия, с выполнением операций крошения, создания уплотненной почвенной прослойки на глубине обработки, выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков, а так же в составе посевных агрегатов для предпосевной обработки по зяблевым и паровым фонам. Борона агрегатируется с тракторами класса 1,4, а в сцепке из 2 и более борон, в зависимости от типа почв – с тракторами класса 2-5. Борона работает на участках с уклонами до 80, при влажности почвы 14-25%. Не рекомендуется ее применять для обработки тяжелых солонцовых, пересохших глинистых и каменистых почв. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 6,3-8,9 |
| - среднее квадратическое отклонение,  см |  | 1,0-1,7 |
| - крошение почвы, %, размер фракций до 25 мм |  | 80,5-96,1 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 1,0-2,1 |
| - уничтожение сорных растений, %: |  |  |
| а) для однолетних растений |  | 96,7-97,5 |
| б) для многолетних растений |  | 91,2-95,1 |
| - сохранение стерни, % |  | 37,8-39,7 |
| Плотность почвы в обрабатываемом слое, г/см3, после прохода: 0-5 |  | 0,78-1,05 |
| 5-10 |  | 0,90-1,11 |
| - изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % |  | +0,2…+6,0 |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га: |  |  |
| - на обработке пара на глубину 8 см |  | 3,47 |
| - на обработке пара на глубину 7 см |  | 3,82 |
| - на лущении стерни на глубину 6 см |  | 4,17 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Положение батарей на раме относительно друг друга регулируется талрепами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 1,4 (МТЗ-82) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,08 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Борона «Лидер БКМ-3,6» состоит из сварной рамы, на которой установлены: шарнирная сница с талрепом, труба подъема с балансирами и двумя опорными колесами ходовой системы, четыре батареи рабочих органов с механизмами регулировки перемещения батарей относительно друг друга, гидросистема. Рама прямоугольной формы состоит из сваренных между собой труб квадратного сечения и приваренных к ним кронштейнов. На кронштейнах переднего поперечного бруса шарнирно закреплена регулируемая по высоте при помощи талрепа сница с прицепной серьгой. На двух кронштейнах закреплены подшипники скольжения трубы подъема. Кронштейн с тремя отверстиями используется для фиксирования трубы в трех положениях: при ограничении глубины обработки, при переездах на дальнее расстояние и для крепления самого фиксатора при отсутствии необходимости фиксации трубы. Труба подъема представляет собой сварную конструкцию. Рычаг служит для соединения с гидроцилиндром перевода бороны из рабочего положения в транспортное и наоборот. На приваренных к трубе балансирах имеются втулки для установки ходовых колес. Комплект рабочих органов состоит из 2-х передних и 2-х задних батарей, расположенных в 2 ряда, под углом 250 к направлению движения по Х-образной схеме. Каждая батарея состоит из кольцевых рабочих органов, набранных на общий вал, вращающийся на 2-х подшипниках. Рабочий орган выполнен в виде кольца, имеет форму усеченного конуса, при этом основание конуса направлено вперед по ходу движения и имеет рабочую кромку 8 мм. К фланцам подшипниковых узлов крепится П-образная портальная рамка с узлами крепления, с помощью которых батарея соединяется с рамой агрегата. В конструкцию узлов крепления включены резиновые амортизаторы, которые во время работы бороны гасят толчки и удары при встрече рабочих органов с препятствием. Положение батарей на раме относительно друг друга регулируется талрепами. Гидросистема состоит из гидроцилиндра с замедлительным клапаном, 2-х рукавов высокого давления и разрывных муфт. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 6950х4650х1120 |
| - в транспортном положении (с трактором МТЗ-82) | 11500х4650х по трактору |
| ##### Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 3,6 3,5 |
| Глубина обработки, см | 6,3-8,9 |
| ##### Масса, кг | 2175 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,6-12,0 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания бороны проводились на паровой обработке почвы (фон 1,3,4) в 2010 и 2011 годах и лущении стерни ячменя (фон 2) в 2010 году. Фон 1 являлся экстремальным по влажности. Испытания показали, что борона обеспечивает глубину обработки (6,3-8,9 см), удовлетворяющую агротребованиям на данный вид работ. Глубина обработки была равномерной по всей ширине захвата машины. Качество крошения на всех фонах было хорошим. Преобладали комки почвы размером до 25 мм (80,5-96,1%), что отвечает требованиям ТУ (не менее 80%). После прохода бороны поверхность поля оставалась выровненной. Высота гребней (1,0-2,1 см) укладывалась в требования ТУ (не более 2 см). Процент уничтожения сорных растений (91,2-97,5%) удовлетворяет требованиям ТУ (не менее 95% для однолетних и 90% для многолетних растений). На поверхности почвы после прохода бороны остается до 39,7% пожнивных остатков. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см возрастало на всех фонах, но превышало требования ТУ (не более 5%) только на фоне 1 (до 6%) из-за засушливых условий 2010 года. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |  |
| Производительность | Испытания бороны проведены на обработке паров на глубину 8 см (фон 1) и 7 см (фон 3) и на лущении стерни на глубину 6 см (фон 2) в агрегате с трактором МТЗ-82. Средняя рабочая скорость агрегата на первом фоне получена равной 9,9, на втором – 11,9 и на третьем – 10,9 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 3,47; 4,17 и 3,82 га соответственно, что удовлетворяет требованиям ТУ (2,9-4,4 га/ч). Агрегат надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности техпроцесса получен равным 0,99. Удельный расход топлива составил 3,58 кг/га на первом фоне, 2,95 кг/га на втором фоне и 3,27 кг/га на третьем фоне. |  |
| Безопасность движения | В процессе испытаний установлено, что присоединение бороны к трактору возможно одним оператором. Не вызывает затруднений и проведение технического и технологического обслуживаний. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное осуществляется гидросистемой трактора. На бороне имеются механические фиксаторы трубы подъема для технологических переездов, а также для ограничения глубины обработки. Габариты базовой конструкции - рамы (4,0х2,2 м) не превышают предельных значений для перевозки железнодорожным транспортом. По дорогам общей сети, к месту работ, машина перевозится в разобранном виде автомобильным транспортом. Транспортная скорость составляет до 20 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания бороны: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,08 чел.-ч., периодического ТО - 0,14 чел.-ч, а трудоемкость СТО – 2,40 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| По результатам приемочных испытаний установлено: 1. Борона устойчиво выполняет технологический процесс по основным агротехническим показателям. 2. По энергетическим затратам борона соответствует тракторам тягового класса 1,4. 3. Борона надёжно выполняет технологический процесс и по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТУ. 4. Борона надежна в работе. Наработка на отказ составила более 131 ч, коэффициент готовности равен 1,0 (по ТУ не менее 100 ч и 0,98 соответственно). 5. Конструкция машины не соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда по 1 пункту – на бороне отсутствует место крепления чистика для очистки её рабочих органов от земли и растительных остатков. Данный недостаток не требует изменения конструкции. 6. Получены следующие экономические показатели бороны: затраты труда при обработке пара на глубину 8 см – 0,362 чел.-ч/га, на лущении стерни – 0,302 чел.-ч/га и на обработке пара на глубину 7 см – 0,329 чел.-ч/га. Совокупные затраты денежных средств составили 217,44; 180,18 и 198,05 руб./га, соответственно. Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Г.В. Гриднев |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 08-43-2011 (1020212) от 28 июля 2011 года |