Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№     08-44-2000 (4010053)

| агрегата кормодробильного АКР-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |
| ОАО «Реммаш» Удмуртия, г. Глазов. | 427627 Удмуртия, г. Глазов, ул. Драгунова, 13 ОАО «Реммаш» |  |
|  | Телефон: (34-41) 372-40; 372-32 |  |
|  | Факс: (34-41) 372-44 |  |

# Агрегат кормодробильный АКР-1

Назначение:

Предназначен для измельчения различных видов фуражного зерна.

| Качество работы: |  |
| --- | --- |
| - модуль помола, мм | 0,39-1,9 |
| ###### Производительность за 1 ч основного времени, т: | 5,3-6,1 |
| ###### Условия эксплуатации: - влажность зерна, % | 9,8 |
| ###### Потребляемая мощность, кВт Эксплуатационная надежность: | 32 |
| ###### - коэффициент готовности | 1,0 |
| ###### - наработка на отказ | более 140 |
| ###### Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| ###### Тип оборудования | стационарный |

#### Описание конструкции машины

Агрегат АКР-1 состоит из дробилки, загрузочного шнека, выгрузного шнека и пульта управления. Технологический процесс обеспечивает получение фуражного зерна для крупного рогатого скота, свиней и птицы с модулем помола от 0,39-1,9 мм.

Техническая характеристика

| Показатели | Значение |
| --- | --- |

| Габаритные размеры, машины, мм : длина ширина высота | 8330 1275 2400 |
| --- | --- |
| Количество обслуживаемого персонала, чел | 1 |
| Масса машины, оборудования | 1010 |

## Результаты испытаний

### Качество работы

Установка обеспечивает модуль помола от 0,39-1,9 мм.

Производительность

Средняя производительность по видам зерновых колебалась от 5,3 до 6,1 т, что превышает нормативные данные.

Техническое обслуживание

Трудоемкость ежесменного технического обслуживания составила 0,97 чел-ч.

Заключение по результатам испытаний

Агрегат кормодробильный АКР-1используется для измельчения фуражного зерна. Выполняет технологический процесс и соответствует требованиям НД.

Поволжская МИС считает, что данная дробилка найдет широкое применение.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | С.А. Саблин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-44-2000 (4010053) от 28 сентября 2000г |