Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  08-44-2005 (1060052)

Приспособление для измельчения

соломы навесное ИСН-1500Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Механический завод» Оренбургская область | Россия, 461263, Оренбургская область п. Переволоцкий, ул. Пролетарская 86 тел/факс (35338) 21-5-01 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для измельчения соломы навесное ИСН-1500Д |  |  |
| Назначение | Назначение. Приспособление для измельчения соломы ИСН-1500Д, предназначено для измельчения и разбрасывания соломы, при уборке зерновых культур зерноуборочным комбайном. Приспособление монтируется на зерноуборочные комбайны «ДОН-1500Б». |  |
| Качество работы : |  |  |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м Длина резки соломы, см Коэффициент вариации % Содержание измельченных частиц длиной более 200 мм, % |  | 1,5-5,8 29,6-30,1 18,6-19,5 8,7-10,0 |
| Производительность за 1 час, га |  | Соответствует производительности комбайна |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип изделия |  | Навесной на комбайн |
| Привод приспособления |  | Клиноременной передачей от двигателя комбайна |
| Агрегатирование |  | Комбайны «ДОН-1500Б» |
| ##### Трудоемкость периодического ТО |  | 0,204 чел.-ч. |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 1,0 |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление состоит из корпуса, бункера приемного, барабана измельчающего, опор –2 шт., разбрасывателя, люка аварийного, тяг регулировочных – 2 шт., щитка направляющего, ножей пластинчатых – 72 шт., ножей противорежущих – 36 шт., штанги крепления ножей, лопасти разбрасывателя, шкива, кронштейнов – 2 шт.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип | Навесной |
| Габаритные размеры, мм | 1450х2110х2015 |
| ##### Масса, кг | 325 |
| Рабочая скорость, км/ч | По комбайну |
| Пределы регулировки ширины разбрасывания измельченной соломы, м: - наименьшая - наибольшая | 1,5 5,8 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| ##### Способ регулирования ширины разбрасывания | Вручную |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Приспособление практически не повлияло на снижение коэффициента использования эксплуатационного времени комбайна и надежно выполняет технологический процесс и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость на прямом комбайнировании была 6,0 км/ч, а на подборе валков 8,0 км/ч. Производительность за 1 час основного времени получена равной 5,21 га на прямом комбайнировании и 4,73 га на подборе валков. Удельный расход топлива составил 5,86 кг/га на прямом комбайнировании и 5,13 кг на подборе валков. |  |
| Безопасность | В процессе испытаний приспособления установлено, что конструкция приспособления не ухудшает обзорность с рабочего места оператора; комбайн, с навешанным на него приспособлением, статистически устойчив. Конструкция приспособления исключает самопроизвольное ослабление креплений сборочных единиц и деталей в процессе работы. К полости приспособления обеспечен удобный и безопасный доступ в случае забивания его измельченной массой. В целом приспособление в работе безопасно. |  |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,1 чел.-ч., периодического ТО - 0,2 чел.-ч., сезонное – 0,5 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Заключение МИС. ФГУ «Поволжская МИС» рекомендует приспособление для измельчения соломы навесное ИСН-1500Д поставить на производство, устранив выявленные недостатки и согласовав установку на зерноуборочные комбайны семейства ДОН-1500 с заводом-изготовителем ОАО «КЗ Ростсельмаш» |  |  |
| Испытания проведены: |  | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis@mail.samtel.ru |
| Испытания провел: |  | # В.Н.Вуколов |
| Источник информации: |  | ##### Инструкция по эксплуатации, техническое задание и технические условия. |