МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

## МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-47-11 (1020043)

приёмочных испытаний установки мгновенного охлаждения молока  «УМОМ-3».

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Современные молочные технологии» | 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 9 Тел./факс. (8432) 789-013 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка мгновенного охлаждения молока «УМОМ-3» |  |  |
| Назначение | Установка мгновенного охлаждения молока «УМОМ-3» предназначена для охлаждения молока в потоке при перекачке его в резервуар–охладитель молока для хранения. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, л |  | 5607 |
| Температура молока поступающего в установку, 0С |  | 34,0-35,0 |
| Температура молока выходящего из установки, 0С |  | 4,0 |
| Качество охлажденного молока по ГОСТ Р 52054: - температура, 0С - содержание жира, % - кислотность, 0Т - чистота, группа - бактериальная обсемененность молока, КОЕ/см3 - плотность, кг/м3 - содержание белка, % |  | 4,0 3,6 17 высший 1х105 1027 3,06 |
| Режим промывки |  | Автоматический |
| Продолжительность операции промывки, мин. |  | 30 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 43,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 1,0 |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

В комплект установки входят: компрессорный модуль, насосная станция, комбинированный пластинчатый теплообменник и система управления. Компрессорный модуль предназначен для охлаждения жидкости (смеси пропилен гликоля и воды) фреоном R 22 в испарителе модуля, который представляет собой цельно паянный пластинчатый теплообменник. Насосная станция служит для подачи охлаждающей жидкости на испаритель компрессорного модуля, а затем и на комбинированный пластинчатый теплообменник охлаждения молока. Представляет собой агрегат, оснащенный резервуаром охлаждающей жидкости, двумя питающими насосами, комплектом арматуры и приборов. Комбинирований пластинчатый теплообменник представляет собой устройство, собранное из пластин с прокладками, включающее набор соединительных труб и арматуры, крепежных деталей и датчика температуры молока на выходе из теплообменника, линии подачи охлаждающей жидкости от насосной станции до пластинчатого теплообменника. Система управления задает режимы работы установки и обеспечивает каскадное функционирование компрессорных модулей, в зависимости от температуры и количества охлаждаемого молока, что позволяет плавно регулировать потребность в охлаждении.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип | стационарный |
| Габаритные размеры компрессорного модуля мм: |  |
| -длина -ширина -высота | 1520 1220 1330 |
| Масса модуля, кг | 550 |
| Габаритные размеры двухвентиляторного конденсатора, мм |  |
| -длина | 2640 |
| -ширина | 1220 |
| -высота | 1060 |
| Габаритные размеры насосной станции, мм |  |
| -длина | 1620 |
| -ширина | 880 |
| - высота | 2080 |
| Объем резервуара, м 3 | 0,87 |
| Масса станции, кг | 500 |
| Габаритные размеры пластинчатого теплообменника, мм: |  |
| -длина | 1160 |
| -ширина | 460 |
| -высота | 1240 |
| Производительность теплообменника, м3/ч | 5,6 |
| Масса теплообменника, кг | 100 |
| Масса установки , кг, не более | 1200 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При проведении технологической оценки установлено, что установка обеспечивает охлаждение молока от +35,0 0С до +40С. Качество охлажденного молока соответствует требовниям ГОСТ. Автоматическая система промывки пластинчатого охладителя совместно с доильной установкой, обеспечивает качественную его мойку и дезинфекцию в соответствии СанПиН 2.3.4.551. Установка мгновенного охлаждения молока по показателям технологической оценки не имеет отклонений от требований нормативных документов. |

| Производительность | ## Производительность за 1 ч основного времени получена равной 5607 л, что удовлетворяет требованию ТУ – 5600 л/ч. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,17 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Установка мгновенного охлаждения молока «УМОМ-3» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г.Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | # С.Н.Каплин |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 08-47-11 (1020043) ##### от 8 августа 2011 года |