Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-61-01 (1030012)

Сеялки универсальной блочно-модульной СУБМ-9,0

Изготовитель (разработчик)АдресОАО «Сельхозмаш»Республика Мордовия

г. Саранск, р/п Луховка, 1

ул. Рабочая

Т/ф (8342) 17-40-24

Факс: (8342) 17-40-43

Результаты испытаний (краткие)Сеялка универсальная блочно-модульная СУБМ-9,0НазначениеПредназначена для рядового посева зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных удобрений на полях, подготовленных в соответствии с агротехническими требованиями на предпосевную обработку, не имеющих свальных и развальных борозд, непрокультивированных участков, скрытых глыб, куч, крупных стеблей (длиной более 15 см), пожнивных остатков в виде валков.Качество работы :рабочая скорость, км/ч

глубина заделки семян, мм

ширина междурядий, мм

глубина заделки удобрений, мм

норма высева, кг/га:

семян

удобрений

неустойчивость общего высева:

среднее квадратическое отклонение, г

-    дробление семян, %до 12

30-95

125, 150, 190

20-88

15-468

30-270

0,3-2,9

не наблюдаетсяПроизводительность, га/чдо 10,8

Условия эксплуатации:- навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)прицепная скоба

- перевод в рабочее и транспортное положениегидросистемой трактора

- настройка рабочих органовприкатывающими колесами и пружинно-гидравлическим механизмом- время подготовки машины к работе (навески)0,17ч

Агрегатированиетракторы класса 3

Т-150, Т-150К, ВТ-100, МТЗ-1522Потребляемая мощность73кВтТрудоемкость ежесменного ТО0,2 чел.-чЭксплуатационная надежностьнедостаточная Удобство управленияудобно Безопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныСеялка прицепная, агрегатируется с тракторами класса 3.

Состоит из лафета в сборе, подвески, рамы, опорно-приводных колес, привода дозаторов, зерновых и туковых бункеров, гидросистемы, пружинно-гидравлического механизма. К лафету крепятся три высевающих модуля трехметровым захватом.

Регулировка заглубления сошников осуществляется с помощью прикатывающих копирующих колес.

Регулировка нормы высева семян и удобрений производится с помощью редукторов путем изменения передаточных отношений.

Технологический процесс сеялки заключается в следующем: приводное колесо через цепную передачу, контрвал и редуктора передает вращение на зерновые и туковые высевающие аппараты. Зерно и удобрение самотеком поступают на катушки высевающих аппаратов, далее по семяпроводам в сошники и почву. Гранулированное удобрение располагается в почве выше семенного материала.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины, мм- длина7300- ширина9980- высота3150Ширина захвата, м9,0Количество сошников, шт72Глубина заделки семян и удобрений, мм30-95Масса, кг6615

Результаты испытанийКачество работыИспытания сеялки проводились на посеве яровой пшеницы, ячменя, суданской травы и озимой пшеницы. Сеялка надежно выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ по основным показателям.

Глубина заделки семян получена в пределах от30 до 95м (по ТЗ от 20 до 88мм).

Компактность заделки семян всех высеваемых культур получена в пределах допуска и составила 85-96% (по ТЗ – не менее 80%).

Удобрения заделываются на 2мм выше расположения семян (по ТЗ – 1-3мм).

После прохода сеялки наблюдаются гребни высотой от 2,4 до 5,9см (по АТТ – не более 2 см) из-за повышенной влажности почвы и отсутствия шлейфа.ПроизводительностьПри испытании сеялки на посеве яровой пшеницы при глубине заделки семян 7,6-7,4 см при рабочей скорости 6,7 и 7,8км/ч получена производительность за 1ч основного времени 6,0 и 7,0га.Безопасность движенияСеялка хорошо приспособлена к движению по дорогам с трактором Т-150К. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет – 380мм.Техническое обслуживаниеПредусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,2 чел.-ч, периодического – 0,9 чел.-ч, сезонного – 6,0 чел.-ч.

Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

Заключение по результатам испытанийСеялка СУБМ-9,0 устойчиво выполняет технологический процесс на посеве зерновых культур и травы с показателями, близкими к техническому заданию.

Надежность сеялки недостаточна. Наработка на отказ 30 часов при нормативе 200ч.

Сеялка универсальная блочно-модульная СУБМ-9,0 соответствует требованиям  НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.Испытания проведены:Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

446442, Самарская обл.,

Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82Испытания провел:В.Н. ПогодинИсточник информации:Протокол испытаний № 08-61-01 (1030012) от 30 октября 2001 года