Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-71-01 (1020072)

Агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Волгодизельаппарат» | Г. Маркс, Саратовская обл., Тел. (84567) 2-24-80 Факс 2-49-80 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 |  |  |  |  |
| Назначение | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 предназначен для ресурсосберегающей основной обработки почвы без оборота пласта под посев озимых зерновых культур после непаровых предшественников, под пожнивные поукосные и яровые посевы. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см Среднее квадратическое отклонение,  см Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм Гребнистость поверхности поля, см Подрезание сорных растений, % |  |  |  | 11,4-14,3 5,9 45,8-84,5 3,4-6,1 100 |
| Производительность, га/ч |  |  |  | 5,23 – с плоскорежущими лапами 4,91 – с чизельными лапами 5,78 – с щелерезами |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска на трактор |  |  |  | Непосредственно в пальцы навесного устройства |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Посредством навесного устройства трактора, управляемого из кабины трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | На глубину обработки – опорным колесом плуга |
| - время подготовки машины к работе |  |  |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактора класса 5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,12 чел-ч. |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы; навесного устройства, механизма складывания, стойки, катков, выравнивателя, лап плоскорежущих, дисковых секций, опорных колес. Регулировка глубины производится опорными колесами, с винтовым механизмом регулировки глубины обработки. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 9940 |
| - ширина |  |  |  | 6370 |
| - высота |  |  |  | По трактору |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 9740 |
| - ширина |  |  |  | 3800 |
| - высота |  |  |  | 3760 |
| Ширина захвата, мм |  |  |  | 6,0 |
| ##### Глубина обработки, см (за один проход) |  |  |  | 6-30 |
| Масса, кг |  |  |  | 3630 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 6,8-10,2 |
| * - с трактором К-701 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 обеспечивает глубину обработки в пределах 6-30 см, по агрофону - чернозем обыкновенный среднесуглинистый. Среднее квадратическое отклонение находится в пределах 1,3-4,0 см. Качество крошения во всех вариантах его применение хорошее: фракций почвы размером до 50 мм составляют – 71,66-84,5%. Условия проведения испытаний: тип почвы –,чернозем обыкновенный среднесуглинистый, влажность почвы 11,9-30,9%, твердость почвы – 1,5-3,3 МПа. Испытанный образец соответствует основным требованиям нормативных данных по агротехническим показателям и вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |  |
| Безопасность движения |  | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 оснащен приспособлением для надежного и безопасного присоединения к энергосредству. Перевод агреггата из рабочего положения в транстпортное и обратно осуществляется из кабины трактора с рабочего места механизатора. К транспортировке по дорогам агрегат приспособлен хорошо он оборудован габаритными щитами и ширина его в транспортном положении не превышает нормативных значений. Транспортная скорость не должна превышать 20 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание |  | ТО при эксплуатационной обкатке: - периодичность – 1 раз при подготовке машины к эксплуатации. - трудоемкость –0,35 чел.-ч. Ежесменное ТО: - периодичность-8-10 ч. - трудоемоксть – 0,15чел.-ч. Периодическое ТО - периодичность – 60 ч - трудоемкость – 0,40чел.-ч Сезонное ТО - периодичность – 1 раз в сезон - трудоемкость – 0,40 чел.-ч. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим основным требованиям ТЗ. В эксплуатации машина в целом безопасна По энергетическим и эксплуатационно-технологическим показателям агрегат удовлетворяет требованиям ТЗ. Надежность опытного образца (коэффициент готовности 0,99) удовлетворяет требованиям ТЗ. Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в с/х производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |  |
| Испытания провел: |  |  | # И.В. Токарев |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 08-71-01 (1020072) от 16 ноября 2001 года |  |