МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

## МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-73-11 (1020053)

от 21 октября 2011 года

приёмочных испытаний комплекта оборудования доильного зала

«Параллель 2×24»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Современные молочные технологии” | Россия, 420054, г.Казань, ул. Тихорецкая 9, Тел. (8432) 789015, 278-90-55 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования доильного зала «Параллель 2×24» |  |  |  |  |
| Назначение | Комплект оборудования доильного зала «Параллель 2×24», предназначен для машинного доения коров при беспривязном их содержании на фермах и комплексах |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| максимальная величина обслуживаемого стада коров, гол |  |  |  | 1205 |
| Производительность в час, гол: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  |  | 149 |
| - эксплуатационного времени |  |  |  | 131 |
| Количество дояров |  |  |  | 4 |
| Количество мест подключения, шт. |  |  |  | 48 |
| Количество одновременно доящихся коров, гол |  |  |  | 48 |
| Средний надой молока на одну корову за период испытаний, кг (май - июнь) |  |  |  | 3567 |
| Полнота идентификация, % |  |  |  | 98,0 |
| Чистота поверхности, соприкасающихся с молоком |  |  |  | чистая |
| Точность измерения количества молока, % |  |  |  | ±2 |
| Порог срабатывания системы снятия подвесной части, мл, не более |  |  |  | 180-200 |
| Возможность сортировки животных при помощи сортирующих ворот. |  |  |  | Возможно |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 77,7 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | 1,0 |
| ##### Удобство управления |  |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена в полной мере |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Комплект доильного оборудования «Параллель 2×24» состоит из: стойлового оборудования для двухсторонней доильной ямы; трубопровода для транспортировки молока; вакуумпровода; системы промежуточного сбора молока; оборудования для контроля и автоматизации доения в зале; вакуумной установки; автомата промывки, компьютерной системы управления стадом; комплектов водообеспечения, электрооборудования и подгоняющего устройства. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| ##### Тип |  |  |  | стационарный |
| Число доильных аппаратов, шт. |  |  |  | 48 |
| Максимальное количество одновременно работающих аппаратов, шт. |  |  |  | 48 |
| Рабочее вакуумметрическое давление при подключенных доильных аппаратах, кПа |  |  |  | 49-50 |
| Наружный диаметр молокопровода, мм |  |  |  | 76 |
| Наружный диаметр вакуумпровода, мм |  |  |  | 76 |
| Количество антенн для идентификации, шт |  |  |  | 2 |
| ##### Точность измерения, % |  |  |  | ±2 |
| ##### Масса аппарата с подвесными частями, кг |  |  |  | 2,3 |
| ##### Объем молочной камеры коллектора, мл |  |  |  | 360 |
| ##### Тип пульсатора |  |  |  | двухтактный |
| ##### - частота пульсации, пульс/мин |  |  |  | 60 |
| ##### -соотношение пульсаций |  |  |  | 70: 30 |
| ##### Производительность вакуумной установки при температуре воздуха 20 0С, л/мин |  |  |  | 3000 |
| ##### Установленная мощность, кВт |  |  |  | 9,0 |
| ##### Количество вакуумных насосов , шт. |  |  |  | 2 |
| ##### Молокоприемник объем, л |  |  |  | 110 |
| ##### Количество молокоприемников, шт |  |  |  | 2 |
| ##### Мощность молочного насоса молокоприемника, кВт |  |  |  | 4,0 |
| ##### Одновременное количество промываемых аппаратов, шт. |  |  |  | 48 |
| ##### Установленная мощность автомата промывки, кВт |  |  |  | 13,2 |
| ##### Ёмкость резервуара автомата промывки, л |  |  |  | 320 |
| ##### Температура воды для мойки, 0С |  |  |  | 90 |
| ##### Подгоняющий механизм для подгона коров к дойке |  |  |  | Имеется |
| ##### Привод подгоняющего устройства |  |  |  | воздух |
| ##### Установка для подогрева воды для побочных нужд |  |  |  | Акватерм |
| ##### Время повышения температуры воды до 80 0С, ч |  |  |  | 9 |
| ##### Возможность сортировки коров |  |  |  | Имеются сортирующие ворота, которые способны провести сортировку по 5 – ти направлениям. |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Доильные аппараты позволяют полностью освободить вымя коровы от молока. Порог срабатывания системы снятия подвесной части 180 – 200 мл. Индивидуальные счетчики учета молока работают хорошо. Средний надой на фуражную корову за два месяца испытаний составил 3567кг, при жирности молока 3,6%. Имеется возможность сортировки коров в автоматическом режиме при помощи компьютера и системы Альпро. Комплект доильного зала, позволяет получать молоко первого сорта. Заболеваемости клинической формой мастита не наблюдалось. |  |  |
| Производительность |  | ## Производительность за 1 час основного времени получена равной 149 гол., при средней продолжительности дойки 4,6 мин, что удовлетворяет требованию ТУ – не менее 144 гол./ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Время на ежесменное ТО составляет 0,099 ч. Время на периодическое техническое обслуживание 0,121 ч. Качество представленной технической документации – неудовлетворительное. Не представлены инструкции для идентификации животных, системы Альпро c контроллером рабочего места, системы для автоматического снятии подвесной части ит.д. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Заключение МИС. В результате приемочных испытаний комплекта оборудования доильного зала «Параллель 2×24» установлено: 1. Оборудование обеспечивает технологический процесс доения с качеством, отвечающим требованиям ТУ и зоотехническим нормам. 2. Производительность установки 149 голов, соответствует значению ТУ (по ТУ – 144 голов). 3. Удельный расход электроэнергии, при данной производительности, составил 0,25 кВт-ч/гол., что удовлетворяет требованию ТУ. 4. Коэффициент готовности равен 0,98 (по ТУ – 1,0). 5. Безопасность обслуживающего персонала обеспечена. 6. Комплект имеет 1 отклонение от требований технических условий.(документация представлена не полном объеме). Комплект оборудования доильного зала «Параллель 2х24 предлагается выпускать серийно. |  |  |  |  |
| Комплект оборудования доильного зала «Параллель 2×24» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г.Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82. Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |  |
| Испытания провел: |  |  | # В.П.Надеев |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 08-73-11 (1020053) от 21октября 2011года. |  |