Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-78-01 (1010182)

Плуга универсального навесного ПУН-8-40 «С»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «САРЭКС» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 Тел./факс (8342) 29-76-33 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Плуг универсальный навесной ПУН-8-40 «С» |  |  |
| Назначение | Плуг универсальный навесной ПУН-8-40 «С» предназначен для вспашки с оборотом пласта на глубину до 30 см или глубокого рыхления до 45 см по отвальным или безотвальным фонам под зерновые и технические культуры. Плуг может применяться в различных климатических зонах при обработке почв разного механического состава с относительной влажностью до 30% и твердостью почвы до 2,6 МПа. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки, см - с отвальными корпусами - с корпусами рыхлителями Среднее квадратическое отклонение,  см Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм: - с отвальными корпусами - с корпусами рыхлителями Гребнистость поверхности поля, см Степень заделки растительных и пожнивных остатков, % Сохранение стерни, % Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 19,8-30,2 25,8-45,1 1,1-2,0 82,6-88,5 60,5-62,3 2,2-4,0 98,3-100 65,4-71,4 15,0-18,2 |
| Производительность, га/ч |  | 2,83-2,92 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | На навесное устройство трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Из кабины трактора |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорным колесом плуга |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,07 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг состоит из следующих основных узлов и механизмов: цельносварной рамы; навески, включающей стойки и тяги; плужных корпусов; переднего и заднего механизмов регулировки глубины обработки почвы; балки задней; лапы опорной; дискового ножа для безотвальной обработки плуг комплектуется рыхлительными стойками. В зависимости от условий работы предусмотрена регулировка отвалов, путем изменения опорными колесами (передним и задним) плуга. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |  |  |
| - длина |  | 15130* |
| - ширина |  | 3900 |
| - высота |  | По трактору |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |  |  |
| - длина |  | 14840 |
| - ширина |  | 3900 |
| - высота |  | По трактору |
| Ширина захвата, мм |  | 2,8-3,2 |
| ##### Глубина обработки, см (за один проход) |  | 19,8-45,1 |
| Масса, кг |  | 1850 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7,6-11,1 |
| * - с трактором К-701 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Плуг универсальный навесной ПУН-8-40 «С» обеспечивает глубину обработки 18,2-30,2 см с отвальными корпусами и 25,6-45,1 см с корпуами рыхлителями. Среднее квадратическое отклонение глубины обработки равно 1,7-2,0 см. качество крошения почвы (размер фракций до 50 мм) получено равным 60,5-62,5%. Условия проведения испытаний: тип почвы – чернозем обыкновенный среднесуглинистый, влажность почвы 15,2-24,5%, твердость почвы – 1,3-3,5 МПа. Испытанный образец соответствует основным требованиям нормативных данных по агротехническим показателям и вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Производительность | Плуг универсальный навесной ПУН-8-40 «С» выполняет технологический процесс обработки почвы при скоростях движения 9,1 км/ч (отвальная обработка), при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 2,92 и 2,83 га соответственно. Удельный расход топлива получен равным 14-75 кг/га на отвальной пахоте и 15,26 кг/га на безотвальном рыхлении В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Надежность технологического процесса-0,99. |  |
| Безопасность движения | При испытании плуга установлено, что навеска его на ЭС затруднена из-за отсутствия в агрегате БСУ. Техническое обслуживание проводить, в основном, безопасно и удобно. Установка плуга на глубину обработки операция не удобная, т. к. винты регулировки не оборудованы рукоятками. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное осуществляется из кабины трактора с рабочего места оператора с допустимым усилием. К транспортировке по дорогам плуг приспособлен недостаточно, он не оборудован световозвращателями |  |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке: - периодичность – 1 раз при подготовке машины к эксплуатации. - трудоемкость –0,35 чел.-ч. Ежесменное ТО: - периодичность-8-10 ч. - трудоемоксть – 0,17чел.-ч. Периодическое ТО - периодичность – 60 ч - трудоемкость – 0,15чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение): - периодичность – 1 раз в сезон - трудоемкость – 0,35 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг универсальный навесной ПУН-8-40 «С» выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим основным требованиям ТЗ. В эксплуатации машина в целом безопасна По энергетическим и эксплуатационно-технологическим показателям плуг удовлетворяет требованиям ТЗ. Надежность опытного образца (коэффициент готовности 0,96) удовлетворяет требованиям ТЗ. Плуг ПУН-8-40 «С» не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в с/х производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | # О.М. Беляев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-78-01 (1010182) от 21 ноября 2001 года |