Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-80-05 (4020083)

Комплексная доильная линия «Елочка-Плюс 2 х 2»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Современные молочные технологии» | 420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, 39 ООО «Современные молочные технологии» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Комплексная доильная линия «Елочка-Плюс 2 х 2» |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для одновременного автоматизированного машинного доения 24 коров и первичной обработки молока. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Общее время доения одной головы, мин. Интенсивность молоковыведения, кг/мин. Чистота молока, группа Бактериальная обсемененность, тыс./м3 Кислотность, от |  |  | 7,7 0,240 1 100 17 |
| Производительность за 1 час основного времени составила 128,5 головы, при средней производительности дойки одной коровы 7,5 мин. |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Порода |  |  | Черно-пестрая |
| ##### Пригодность коров к машинному доению |  |  | Пригодны на 100 % |
| ##### Жесткость воды, мг/экв/л |  |  | 6,5*102 |
| ##### Тип моющих средств |  |  | Биомолк-2 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 26,31 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  |  | 0,055 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Линия обеспечивает: Обмыв вымени перед доением; доение и автоматическое додаивание; автоматическое снятие доильных стаканов с вымени коровы; транспортирование молока до охладительного танка. Доение коров происходит в доильном зале. Оборудование состоит: Оборудование для контроля и автоматизации доения; трубопровода для транспортировки молока; вакуумпровода; системы промежуточного сбора молока; комплекта водообеспечения; холодильной установки. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| - доильного зала |  |  | 19280 х 5200 х 3200 |
| - доильной ямы |  |  | 15750 х 2650 х 946 |
| Диаметр молокопровода, мм |  |  | 52 из нержавеющей стали |
| Масса, кг |  |  | 6700 |
| Одновременно доящихся коров |  |  | 24 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Заболеваемости клинической формой мастита не наблюдалось. Установка после подключения работает в стадии массажа, т.е. при величине вакуума 33 кПа. После отпуска молока, когда через коллектор проходит в минуту более 0,240 л/мин. аппарат переключается на величину постоянного вакуума, т.е. 49-50 кПа. |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 ч основного времени составила 128,5 головы, при средней продолжительности дойки одной коровы 7,5 мин. |  |
| Безопасность обслуживания |  | Элементы конструкции в основном не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Безопасность обеспечена полной мере. |  |
| Техническое обслуживание |  | Ежесменное ТО составило 0,055 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Передержка доильных стаканов на вымени не сказывается отрицательно на физиологии сосков, потому, что при потоке молока меньше 200 мл в минуту блок управления автоматически переходит в режим массажа с вакуумом 33 кПа, это дает дополнительную стимуляцию молоковыведения и предотвращает мастит. |  |  |  |

| Испытания проведены: | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| --- | --- |
| Испытания провел: | # В.П.Надеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-80-05 (4020083) от 20 ноября 2005 года |