### МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

### ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  И  ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол  № 08-85-11 (4010083)

от 21 ноября 2011 года

### приемочных испытаний измельчителя рулонов

### грубых кормов ИГК-5

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «АгроИдея» | Татарстан, г.Лениногорск, ул. Промышленная, 1а, факс (85595) 4-14-20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель рулонов грубых кормов ИГК-5 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для самозагрузки, транспортировки, измельчения и раздачи в кормушки, на выгульные площадки, при необходимости, в транспортные средства спрессованных в рулоны грубых кормов (сенаж, сено, солома) при привязном и беспривязном содержании крупного рогатого скота. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Продолжительность раздачи корма при измельчении двух рулонов, мин |  |  |  | 16,8 |
| Пропускная способность машины по массе при максимальной норме раздачи, кг/с |  |  |  | 1,06 |
| Пропускная способность машины по объёму при максимальной норме раздачи, дм3/с |  |  |  | 50,0 |
| Подача измельченного корма, кг/пог.м : |  |  |  | 2,2 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии (коэффициент вариации), не более, % |  |  |  | 18,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Вид работы |  |  |  | Самозагрузка, транспортировка, измельчение рулонов с раздачей измельченной массы сена на кормовой стол, в кормушки и соломы на выгульные площадки для подстилки |
| Характеристика рулонов (сено / солома): |  |  |  |  |
| - диаметр, мм |  |  |  | 1800 +100 |
| - высота, мм |  |  |  | 1500 +100 |
| - масса, кг |  |  |  | 536 / 324 |
| - плотность, кг/м3 |  |  |  | 141 / 87 |
| - влажность, % |  |  |  | 17,8 / 44,9 |
| Масса корма (сено) в машине, кг |  |  |  | 1072 |
| Рабочая скорость при измельчении и раздаче кормов, км/ч |  |  |  | 1,7 |
| Длина кормовой линии за цикл (при измельчении и раздаче двух рулонов), м |  |  |  | 480 |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Полуприцепная конструкция, состоит из шасси с колесным ходом, механизма загрузки, цепочно-транспортного транспортера подающего рулоны к измельчителям, вала карданного с муфтой, блока гидроуправления с выносным пультом, электрооборудования и гидропривода. Привод транспортёра состоит из гидромотора, редуктора планетарного и цепной передачи на ведущий вал транспортёра. Выгрузка измельченной массы производится метателем (колесо центробежного вентилятора). На выходе центробежного вентилятора установлен выгрузной рукав с дефлектором и отражателем. Степень измельчения материала и производительность измельчителя регулируется изменением скорости движения транспортёра с помощью регулятора потока. При перегрузке трактора или остановках транспортёра во время измельчения рекомендуется кратковременное включение реверса транспортёра с выносного пульта управления. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| ##### Тип машины |  |  |  | Полуприцепной |
| ##### Агрегатируется |  |  |  | МТЗ-82.1 |
| ##### Привод рабочих органов |  |  |  | От вала отбора мощности и гидросистемы трактора |
| ##### Количество загружаемых рулонов, шт. |  |  |  | 2 |
| ##### Грузоподъемность, кг |  |  |  | Не более 1600 |
| Производительность за 1час при плотности рулона 250 кг/м3 и при расстоянии перевозки 0,5 км: |  |  |  |  |
| ##### -основного времени, т |  |  |  | 3,83 |
| ##### -эксплуатационного времени, т |  |  |  | 2,14 |
| ##### Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| -длина, мм |  |  |  | 5130 |
| - ширина транспортная |  |  |  | 2120 |
| - высота |  |  |  | 2500 |
| Ширина колеи, мм |  |  |  | 1865 |
| Высота выгрузки, мм: |  |  |  |  |
| - корма |  |  |  | 750 |
| - подстилочного материала |  |  |  | 2100 |
| Масса, кг |  |  |  | 3140 |
| Трудоемкость досборки, чел./ч |  |  |  | 1,5 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел./ч |  |  |  | 0,3 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Производительность ###### Качество работы ###### Безопасность. ###### Надежность. ###### Эксплуатационно-экономическая оценка |  | Показатели назначения измельчителя рулонов грубых кормов ИГК-5 (неравномерность подачи корма по длине кормовой линии, потери при подаче измельченного сена в кормушки, ширина разбрасывания подстилочного материала, дальность подачи подстилочного материала, сохранность перевозимого груза, полнота выгрузки) соответствуют требованиям технических условий. Пропускная способность машины по массе при максимальной норме раздачи составила 1,06 кг/с, а пропускная способность машины по объёму – 50,0 дм3/с. Подача измельченного корма на 1 м фронта кормления составила 2,2 кг/пог.м, что соответствует ТУ. По результатам эксплуатационно-технологической оценки производительность за 1 час основного времени получена равной 3,83 т, что удовлетворяет требованию ТУ – не менее 3,0 т/ч обеспечивает качественное выполнение технологического процесса. Удельный расход топлива получен равным 2,41 кг/т. В эксплуатации измельчитель безопасен, отклонений от требований системы стандартов безопасности труда не выявлено. Показатели надежности машины соответствуют ТУ. По результатам экономической оценки затраты труда на измельчение и раздачу 1 т сена получены равными 0,465 чел.-ч. Совокупные затраты денежных средств составили 180,83 руб./т. Доля ГСМ в структуре совокупных затрат составляет 41,8%, доля амортизации – 32,7%, доля заработной платы – 19,6% и доля ремонта и ТО – 4,8%. В целом, измельчитель рулонов не соответствует ТУ по одному пункту из-за заниженного значения коэффициента использования сменного времени (0,56 вместо 0,65 по ТУ). |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,167 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. |  |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Измельчитель рулонов грубых кормов ИГК-5 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ «Поволжская МИС» 446442, Самарская обл. г.. Кинель, пос. Усть-Кинельский ул. Шоссейная, 82. Тел. (84663) 46-1-43. Факс (84663) 46-4-89. Е-mail: povmis2003@mail.ru, www.POVMIS.ru |  |
| Испытания провел: |  |  | # Давыдов А.И. |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 08-85-11 (4010083) от 21 ноября 2011 года |  |