МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

## МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-87-11 (1020033)

приёмочных испытаний закрытого резервуара-охладителя молока

СМТ-24000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Современные молочные технологии» | 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 9 Тел./факс. (8432) 789-013 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закрытый резервуар-охладитель молока СМТ-24000 |  |  |
| Назначение | Закрытый резервуар-охладитель молока «СМТ-24000» емкостью 24000 литров предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на ферме. А также, в случае, если молоко от доильного оборудования поступает в резервуар-охладитель через установки мгновенного охлаждения молока (УМОМ), для поддержания температуры молока на уровне 4 0С. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Производительность в режиме поддержания температуры молока на уровне 40С и хранения молока за 1 ч, л |  | 1330,2 |
| Температура молока при хранении, 0С |  | 4,0 |
| Скорость повышения средней температуры молока первоначально охлажденного до плюс 4,00С за 4 ч, 0С |  | 0,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 19,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 0,99 |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена в полной мере |

Описание конструкции машины

Резервуар-охладитель оборудован тремя функциональными системами: системой охлаждения, системой управления и контроля, системой автоматической промывки. В состав входят резервуар-охладитель молока объемом 24000 л, два холодильно-компрессорных агрегата модели PRR/2/W9/B95/4 компании Copeland и агрегат промывки Т100 Auto.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип | стационарный |
| Габаритные размеры резервуара, мм: - длина - ширина - высота | 6555 2500 2940 |
| Габаритные размеры холодильно-компрессорного агрегата (одного), мм: - длина - ширина - высота | 1640 820 865 |
| ##### Масса резервуара, кг | 3200 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Резервуар-охладитель обеспечивает поддержание температуры молока при доении и хранении на уровне заданной – 40С, что соответствует требованиям ТУ. Скорость повышения средней температуры охлажденного до 40С молока при отключенном холодильно-компрессорном агрегате не превышает 0,50С за 4 часа. В процессе охлаждения и перемешивания молока не происходит образования льда, пены и масла. Автоматическая система промывки резервуара-охладителя обеспечивает качественную его мойку и дезинфекцию в соответствии СанПиН 2.3.2.1078-01. Закрытый резервуар-охладитель «СМТ-24000» по показателям зоотехнической оценки не имеет отклонений от требований нормативных документов. |  |
| Производительность | ## Средняя производительность резервуара-охладителя, при хранении и поддержании температуры молока, за 1 час основного времени получена равной 1330,2 л при общей вместимости 100%. |  |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,17 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Закрытый резервуар-охладитель молока «СМТ-24000» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | # С.Н.Каплин |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 08-87-11 (1020033) ##### от 24 октября 2011 года |