Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-89-2011 (4030252)

Сеялка механическая с внесением удобрений D9 6000-TC

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Евротехника» | Россия, г. Самара, ул. Магистральная 80Г, тел.(846) 931-40-93, тел/факс (846) 931-38-89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка механическая с внесением удобрений D9 6000-TC |  |  |
| Назначение | Назначение. Сеялка D9 6000-TC предназначена для рядового посева по подготовленным фонам зерновых, зернобобовых культур и семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: - заданная |  | 100-190 |
| - фактический высев |  | 100,3-190,5 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников, мм |  | 26,8-27,9 |
| Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников, мм |  | 75,6-77,9 |
| Ширина основных междурядий, см |  | 15,3-16,4 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см |  | 1,7-2,1 |
| Производительность: |  |  |
| - основного времени, га/ч |  | 6,55-6,96 |
| - эксплуатационного времени, га/ч |  | 4,61-4,63 |
| - удельный расход топлива, кг/га |  | 2,49-2,53 |
| - средняя глубина высева, см |  | 5,5-6,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Установка рабочих органов (сошников) на требуемую глубину обработки, осуществляется регулировкой положения гидроцилиндров и изменением положения регулировочного опорного диска сошников. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 2-3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,10 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеялка D9 6000-TC полуприцепного типа состоит из следующих основных узлов и механизмов: - рамы; - транспортного прицепа; - рабочего прицепа; - транспортного колесного хода; - опорно-приводных колес; - дисковых сошников; - подающе – дозирующего устройства; - прикатывающих катков; - семенного бункера; - привода высевающих аппаратов; - управления маркерами; - гидросистемы; - бортового компьютера и системы контроля за работой сеялки. Рама представляет собою сварную конструкцию. К раме сеялки крепятся при помощи болтовых соединений транспортный и рабочий прицепы, семенной бункер и колесный ход. Транспортный прицеп предназначен для перевозки сеялки к полю. Для удобства работы и уменьшения габаритных размеров сеялки в рабочем положении прицеп складывается и фиксируется. Спереди сеялки установлен рабочий прицеп, с помощью которого, осуществляется агрегатирование сеялки в поле, а также при транспортирование ее в положении «ближний транспорт». Сеялка оборудована транспортным колесным ходом, позволяющим перевозить ее по дорогам общего пользования. Высевающий аппарат сеялки оснащен высевающими катушками. Высевающие катушки объединяют в себе стандартную высевающую катушку и катушку для мелкосеменных культур. Семенной бункер с откидным тентом разделен перегородкой на секции – передние секции для семенного материала, а задние для минеральных удобрений. Уровень семян в бункере сеялки контролируется датчиками уровня. Сошниковая группа оснащена дисковыми сошниками «RoTeС». Обратная сторона диска надёжно очищается при помощи полиуретанового диска, который прижимается к стальному диску. Этот диск служит так же в качестве ограничителя глубины, он катится по земле и ограничивает глубину хода стального диска. Глубина заделки может регулироваться при помощи рукоятки в трёх положениях, от 2 до 4 см. Для посева на глубину более 4 см полиуретановый диск демонтируется. За каждым сошником расположен индивидуальный прикатывающий каток. Катки предназначены для прикатывания посевных борозд после прохода сошников. Каждый каток подпружинен и имеет возможность копировать микрорельеф поля. Технологический процесс сеялки заключается в следующем. При переводе сеялки в рабочее положение, сошники заглубляются на установленную глубину высева семян. Включаются привода высевающих аппаратов семян и удобрений. Приводные колеса через цепную передачу и редуктор передают вращение на высевающие аппараты. Зерно самотеком поступает через дозирующие устройства на катушки высевающих аппаратов. Высевающие аппараты семян и удобрений подают технологический материал в семяпроводы, а далее в сошники. Идущие сзади катки прикатывают посевную борозду и формируют поверхность поля. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  | 3920х7980х3580 |  |
| - в транспортном положении (с трактором МТЗ-1522) |  |  | 8010х2480х 3580 |  |
| ##### Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая |  |  | 6,0 5,8 |  |
| Транспортная скорость |  |  | 25 |  |
| ##### Дорожный просвет, мм |  |  | 300 |  |
| Вместимость бункера семян, л, не более |  |  | 1640 | 1640 |
| Вместимость бункера удобрений, л, не более |  |  | 1160 | 1160 |
| ##### Масса, кг |  |  | 4010 |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 9,0-12,4 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы | Проведенные испытания показали, что минимальная глубина заделки семян составила 26,8-27,9 мм, что практически удовлетворяет требованиям ТУ (20 мм). Максимальная глубина заделки семян составила 75,6-77,9 мм (по ТУ – 80 мм). При оптимальном заглублении сошников с установочной глубиной заделки семян 60 мм на обоих фонах, фактически получена средняя глубина заделки семян 55,0-69,2 мм. Сеялка равномерно распределяет семена высеваемых культур по глубине; семян, заделанных в слое средней фактической глубины и 2-х соседних односантиметровых слоях, было 80,1-96,0% (по ТУ – не менее 80%). При посеве сои (фон 1) относительная полевая всхожесть составила 88,2-90,6%. При посеве озимой пшеницы (фон 2) относительная полевая всхожесть была меньше (55,2-59,4%), из-за низкой лабораторной всхожести семян. Гребнистость поверхности поля после прохода сеялки (1,7-2,1 см) удовлетворяла требованиям НД (не более 3 см). Ширина основных междурядий (15,3-16,4 см) в целом соответствовала требованиям ТУ (16,6±1 см). |  |  |  |
| Производительность | Испытания сеялки проведена на посеве сои (фон 1) и озимой пшеницы (фон 2) в агрегате с трактором РТМ-160У1. Средняя рабочая скорость получена равной 11,3 км/ч (фон 1) и 12,0 км/ч (фон 2). При этом производительность за 1 час основного времени составила 6,55 и 6,96 га соответственно, что удовлетворяет требованию ТУ –3,4-6,5 га/ч. Сеялка надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности техпроцесса получен равным 0,99 (по ТУ – не менее 0,98). Удельный расход топлива составил 2,49-2,53 кг/га. |  |  |  |
| Безопасность движения | Конструкция и расположение узлов и механизмов на агрегате обеспечивает безопасный и удобный доступ к ним при монтаже, ремонте и техническом обслуживании. Требуемая глубина обработки устанавливается механизатором без особых усилий. К транспортировке по дорогам сеялка приспособлена хорошо. Габаритные размеры машины в транспортном положении составляют 2,48 м, что соответствует требованиям ГОСТ не более 4,4 м, и соответствует требованиям ГИБДД по ширине (не более 2,5 м). В целом агрегат в работе безопасен. |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание сеялки включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,10 чел.-ч., периодического ТО - 0,18 чел.-ч, а трудоемкость СТО – 1,52 чел.-ч. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Сеялка механическая с внесением удобрений D9 6000-TC соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |  |  |
| Испытания провел: |  | О.М. Беляев |  |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-89-2011 (4030252) от 25 октября 2011 года |  |  |