Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-91-01 (4020262)

Бороны дисковой тяжелой БДТ-6 «С»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «САРЭКС» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 Тел./факс (8342) 29-76-33 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Бороны дисковой тяжелой БДТ-6 «С» |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая БДТ-6 «С» предназначена для разработки пластов после вспашки целинных и залежных земель, особенно на суходольных и болотистых почвах. Разделки глыб после вспашки и поверхностной обработки уплотненных почв. Применяется при освещении и улучшении лугов и пастбищ, лущении (дисковании) стерни на почвах после уборки пропашных и зерновых культур, для основной мелкой обработки почв, а также для подготовки почвы под посев озимых пои занятому пару. |  |
| Качество работы : |  |  |
| 1.Глубина обработки, см 2.Среднее квадратическое отклоненние,  см 3. Крошение почвы, % за один проход, размер фракций до 50 мм 4. Подрезание сорных растений, % 5. Заделка растительных и пожнивных остатков, % 6. Гребнистость поверхности поля, см |  | 6,7-14,9 1,0-2,0 84,2-96,7 76,0-100 60-83,8 4,1-7,2 |
| Производительность, га/ч - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  | 5,58 4,15 4,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Осуществляется с использованием прицепной доски, на прицепной доске устанавливается упряжная скоба, она соединяется с прицепной петлей бороны шкворнем. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Путем подъема двумя гидроцилиндрами центральной балки, боковые рамы поднимаются гидроцилиндрами в вертикальное положение и фиксируются при помощи механизма фиксации. |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки углом атаки дисковых батарей. |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,166 ч. |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 3-5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,146 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Борона БДТ-6 «С» состоит из следующих основных узлов и механизмов: центральной балки, дышла, боковых рам, дисковых батарей, транспортных колес, опор амортизаторов, гидросистемы. Центральная балка представляет собой сварную конструкцию из труб прямоугольного сечения. С которой шарнирно соединены две боковые рамы, а также трапеция с двумя пневматическими колесами. Два гидроцилиндра осуществляют подъем и опускание бороны в целом (транспортное и рабочее положение). Рабочие органы (дисковые батареи) располагаются Х-образно. Их установка на заданный угол атаки осуществляется при помощи механизма регулировки. На балке батареи при помощи хомутов закреплены чистики для очистки дисков от почвы и растительных остатков. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |  |
| - длина | 14150* |
| - ширина | 6850 |
| - высота | По трактору |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |  |
| - длина | 13800 |
| - ширина | 3650 |
| - высота | По трактору |
| Ширина захвата, мм | 6750 |
| ##### Глубина обработки, см (за один проход) | 6-12 |
| Масса, кг | 5700 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
| * - с трактором К-701 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Борона дисковая тяжелая БДТ-6 «С» обеспечивает глубину обработки при дисковании залежи 7,9-9,8 см, при дисковании стерни озимой пшеницы – 10,4-14,9 см. Среднее квадратическое отклонение находится в пределах 1,5-2,4 см. Качество крошения высокое: фракции почвы размером до 50 мм составляют 83,6-96,7%. Условия проведения испытаний: тип почвы – чернозем обыкновенный среднесуглинистый, влажность почвы 7,4-26,4 %, твердость почвы – 1,3-3,8 МПа. Испытанный образец соответствует основным требованиям нормативных данных по агротехническим показателям и вписывается в технологию производства с/х продукции. |
| Производительность | Борона дисковая тяжелая БДТ-6 «С» выполняет технологический процесс обработки почвы при скоростях движения 10,6 км/ч (первый след) и 9,6 км/ч – второй след, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной соответственно 6,14 и 5,58 га. Производительность бороны на обработке залежи в два следа составила 2,92га/ч. Удельный расход топлива на обработку первым следом составил 5,28кг/га, а на обработку вторым следом 5,82 кг/га. Общий удельный расход на обработку в два следа получен равным 11,1 кг/га. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Надежность технологического процесса-0,99. |
| Безопасность движения | При испытании бороны установлено, что присоединение ее к энергосредству затруднений не вызывает. Дышло оборудовано регулируемой по высоте опорой для удобства соединения с трактором. Перевод бороны из рабочего положения в транспортное производится при помощи гидроцилиндров, смонтированных на трапеции и осуществляется из кабины трактора с рабочего места механизатора. Боковые рамы поднимаются гидроцилиндрами в вертикальном положении и фиксируются при помощи механизма фиксации. Однако, его конструкция не надежно фиксирует секции, что не безопасно при транспортировке. Кроме того, при угле поперечной статической устойчивости 280 (в транспортном положении) происходит перемещение секций дисковых батарей и машина теряет устойчивость, что также небезопасно при транспортировке машины. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 22 км/ч. |

| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке: - периодичность – 1 раз при подготовке машины к эксплуатации. - трудоемкость –0,35 чел.-ч. Ежесменное ТО: - периодичность-8-10 ч. - трудоемоксть – 0,12чел.-ч. Периодическое ТО - периодичность – 60 ч - трудоемкость – 0,35чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение): - периодичность – 1 раз в сезон - трудоемкость – 0,35 чел.-ч. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая тяжелая БДТ-6 «С» выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим основным требованиям ТЗ. В эксплуатации машина в целом безопасна, однако, к транспортировке по дорогам общего назначения не приспособлена по ряду причин. По энергетическим и эксплуатационно-технологическим показателям борона удовлетворяет требованиям ТЗ. Надежность опытного образца (коэффициент готовности 0,95) удовлетворяет требованиям ТЗ. Борона дисковая тяжелая БДТ-6 «С» не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в с/х производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | # И.В. Токарев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-91-01 (4020262) от 28 ноября 2001 года |