Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-93-01 (1180032)

Станции насосной дизельной СНП-25/70В

Изготовитель (разработчик)АдресОАО «Волгоградский завод оросительной техники»г. Волгоград,

ул. Институтская, 8А

Т/ф (8442) 43-36-50

Факс: (8442) 43-36-50

Результаты испытаний (краткие)Станция насосная дизельная СНП-25/70ВНазначениеПредназначена для подачи воды в открытую или закрытую оросительную сеть для питания различных дождевальных машин и установок, при поливе по бороздам и других хозяйственных нужд.Качество работы :подача, л/с

напор, м

КПД

геодезическая высота всасывания, м

продолжительность заполнения насоса водой, мин.

1533

82-72,5

0,57

до 3,0

2,8Производительность при подаче 25л/с, тыс.т.м/ч7,11Условия эксплуатации:ПриводОт двигателя Д-144-60

Потребляемая мощность42 кВтТрудоемкость ежесменного ТО0,1 чел.-чЭксплуатационная надежностьХорошая, Кг=0,99 Удобство управленияудобно Безопасность выполнения работобеспечена Описание конструкции машиныСтанция состоит из следующих основных узлов: всасывающего трубопровода, насоса, двигателя, рамы, облицовки, системы заправки насоса водой, электрооборудование с системой автоматической защиты, напорного трубопровода с задвижкой

Регулирование режимов работы осуществляется путем открытия или закрытия задвижки на определенную величину, контролируемую по показаниям манометра.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины в

транспортном положении, мм- длина2150- ширина1070- высота1590Мощность двигателя, кВт47Масса, кг875Тип насосацентробежныйЗагрузка  двигателя, %89,5Удельный расход топлива, кг/тыс.т.п.1,24Частота вращения рабочего колеса, об./мин.2000Трудоемкость монтажа, чел.-ч2,5Материалоемкость, кг/тыс.т.м.126

Результаты испытанийКачество работыУсловия испытаний соответствовали требованиям нормативной документации и были характерными для зоны. При подаче воды 15-33л/с, напор в этом интервале составил 82-72,5м, КПД насосной станции при этом равен 0,57, что соответствует требованиям ТЗ.

Продолжительность заполнения насоса водой и кавитационный запас также находятся в пределах нормы.ПроизводительностьПри подаче 25л/с за 1ч составляет, тыс. т.м.:

-основного времени – 7,11

-сменного времени – 6,94

-эксплуатационного времени – 6,80Безопасность движенияСтанция на короткие расстояния транспортируется трактором класса 0,6; 1,4, на большие расстояния транспортируется в кузове автомобиля. К движению по дорогам приспособлена, установки тормозов не требуется.Техническое обслуживаниеПредусмотрены следующие виды технического обслуживания:

-ежесменное - трудоемкость составляет 0,2 чел.-ч,

-ТО-1 – 0,5 чел.-ч,

-ТО-2 – 1,2 чел.-ч.

Руководство по эксплуатации содержит все необходимые разделы, качество его удовлетворительное.

Заключение по результатам испытанийСтанция насосная передвижная дизельная СНП-25/70В соответствует требованиям  НД,  рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производствеИспытания проведены:Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82Испытания провел:В.М. СазоновИсточник информации:Протокол испытаний № 08-93-01 (1180032) от 29 ноября 2001 года