Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-95-01 (1180042)

Станции насосной дизельной СНП-80/80

Изготовитель (разработчик)АдресОАО «Волгоградский завод оросительной техники»г. Волгоград,

ул. Институтская, 8А

Т/ф (8442) 43-36-50

Факс: (8442) 43-36-50

Результаты испытаний (краткие)Станция насосная дизельная СНП-80/80НазначениеПредназначена для подачи воды в открытую или закрытую оросительную сеть для питания различных дождевальных машин и установок, при поливе по бороздам и других хозяйственных нужд.Качество работы :подача, л/с

напор, м

КПД

геодезическая высота всасывания, м

продолжительность заполнения насоса водой, мин.

70-100

83-75

0,70-0,05

2,85

2,9Производительность при подаче 80л/с, тыс.т.м/ч23,62Условия эксплуатации:ПриводОт двигателя Д-461-10

Потребляемая мощность103 кВтТрудоемкость ежесменного ТО0,1 чел.-чЭксплуатационная надежностьХорошая, Кг=0,99 Удобство управленияудобно Безопасность выполнения работобеспечена Описание конструкции машиныСтанция представляет собой агрегат, состоящий из шасси, на котором смонтированы двигатель, насос, всасывающий и напорный трубопроводы, механизм подъема всасывающего трубопровода, система заправки насоса водой, топливный бак, электрооборудование с автоматической системой защиты двигателя. Регулирование режимов работы осуществляется путем открытия задвижки на определенную величину, контролируемую по показаниям манометра.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины в

транспортном положении, мм- длина4210- ширина2085- высота2780Мощность двигателя, кВт118Тип насосаОдноступенчатый, двустороннего входаКоэффициент загрузки двигателя, %89Удельный расход топлива, кг/тыс.т.п.0,9Частота вращения рабочего колеса, об./мин.1700Трудоемкость монтажа, чел.-ч2,7Материалоемкость, кг/тыс.т.м.149

Результаты испытанийКачество работыУсловия испытаний соответствовали требованиям нормативной документации и были характерными для зоны. При подаче воды 70-100л/с, напор в этой зоне составляет 83-75м, КПД насосной станции при этом равен 0,67-0,72, что соответствует требованиям ТЗ.

Продолжительность заполнения насоса водой и кавитационный запас также находятся в пределах нормы.ПроизводительностьПри подаче 80л/с за 1ч составляет, тыс. т.м.:

-основного времени – 23,62

-сменного времени – 23,15

-эксплуатационного времени – 22,43Безопасность движенияСтанция на короткие расстояния транспортируется трактором класса 3,0, скорость транспортировки 15 км/ч, на большие расстояния транспортируется в кузове автомобиля. К движению по дорогам приспособлена, установки тормозов не требуется.Техническое обслуживаниеПредусмотрены следующие виды технического обслуживания:

-ежесменное - трудоемкость составляет 0,1 чел.-ч,

-ТО-1 – 2,9 чел.-ч,

-ТО-2 – 7,8 чел.-ч.

Руководство по эксплуатации содержит все необходимые разделы, качество его удовлетворительное.

Заключение по результатам испытанийСтанция насосная передвижная дизельная СНП-80/80 соответствует требованиям  НД,  рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производствеИспытания проведены:Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82Испытания провел:В.М. СазоновИсточник информации:Протокол испытаний № 08-95-01 (1180042) от 29 ноября 2001 года