Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-1-2006 (4040033)

Клеточной батареи «Univent-L» для содержания промышленного стада кур яичных пород, модель UV-600

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «УралСибагро» | 625014, г.Тюмень пл.Хуторянского В.Я. |

Клеточная батарея «Univent-L» для содержания промышленного

стада кур яичных пород, модель UV-600

| Назначение | Предназначена для длительного содержания кур яичных пород с целью получения товарного яйца на птицефабриках и птицеводческих подразделениях других хозяйств |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - скорость движения транспортера кормораздачи, м/с | 0,2 |
| - подача транспортеров, т/ч | 2,51 |
| - потери корма при склевывании птицей, % | 0,4 |
| - качество удаления помета, % | 100 |
| - сохранность поголовья, % | 99,2 |
| Производительность | 6657 шт.яиц/сутки |
| Условия эксплуатации: |  |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стационарное |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | - |
| - настройка рабочих органов | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) | - |
| Агрегатирование | - |
| Потребляемая мощность на выполнение технологического процесса | 7,26 кВт.ч |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,3 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Клеточная батарея состоит из каркаса клеток, собранных в блоки и в четыре яруса, системы кормораздачи, системы поения, системы яйцесбора и пометоудаления.

Количество блоков в батарее зависит от длины помещения. Система кормораздачи состоит из кормовой колонки, привода цепной кормораздаточной линии и кормового желоба клеточной батареи. Система поения состоит из емкости для воды, водопровода и ниппельных поилок в летках. Система яйцесбора состоит из ленты продольного и поперечного транспортеров яйцесбора. Система пометоудаления состоит из ленты с приводом продольного транспортера и приводной станции.

Оборудование клеточной батареи выполняет следующие технологические операции: кормораздача, поение, яйцесбор и пометоудаление.

Воздухообмен и температурный режим в птичнике осуществляется автоматически компьютерным управлением.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - длина | 89540 |
| - ширина | 1540 |
| - высота | 2600 |
| Количество блоков в батарее, шт. | 36,5 |
| Количество клеток в блоке, шт. | 32 |
| Масса, кг | 3970 |
| Количество птицы в батарее, гол. | 8160 |
| Количество птицы в клетке, гол. | 7 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 4,87 |

Результаты испытаний

Качество работы Испытания клеточной батареи «Univent-L» модели UV-600 производились в типовом помещении птицефабрики. Режим работы технологического процесса получения товарного яйца автоматический и выполняется устойчиво. Система кормораздачи обеспечивает подачу корма в кормовой желоб клеточной батареи, из кормовой колонки. Скорость транспортирования корма соответствует ТУ и составляет 0,2 м/с. Потери корма при склевывании птицей – 0,4% (по ТУ – не более 0,5%). Удельный фронт кормления 8,6 см/гол. и соответствует ТУ. Система поения обеспечивает удобный доступ птицы к ниппельным поилкам. Удельный фронт поения – 2 ниппеля на 7 голов. Система яйцесбора обеспечивает автоматический сбор яиц. Полнота скатывния яиц из гнезда – 100%. Бой яиц – 0,57% (по ТУ – не более 1,8%). Система пометоудаления обеспечивает сбор и удаление помета. Качество удаления помета в соответствии с ТУ – 100%. Сохранность поголовья составила 99,2% (по ТУ – не менее 98%). Травмирования птицы от оборудования не выявлено.

Производительность Клеточная батарея предназначена для длительного содержания кур яичных пород с целью получения товарного яйца. Суточная производительность составила 6657 штук яиц в сутки при удельном потреблении электроэнергии на выполнение технологического процесса получения товарного яйца 1,09 кВт.ч/1000 яиц (по ТУ – не более 3,8 кВт.ч/1000 яиц).

Безопасность движения Клеточная батарея стационарная.

Техническое обслуживание Предусмотрено два вида ТО – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,3 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО - 0,04 чел.-ч. В представленной технической документации в полном объеме содержатся все необходимые сведения по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Заключение по результатам испытаний

Испытанный образец машины соответствует требованиям нормативной документации по показателям назначения, надежности и безопасности. Клеточную батарею «Univent-L» для содержания промышленного стада кур яичных пород модель UV-600 поставить на производство.

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Исангильдин С.С. |
| Источник информации: | Протокол № 12-1-2006 (4040033) от 18 апреля 2006 года |