Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-3-2006 (1030142)

Посевного комплекса «SALFORD»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ЗапСибХлебПродукт» | 644016, г.Омск, ул.Семиреченская, 130 |

Посевной комплекс «SALFORD»

| Назначение | Предназначен для высева семян зерновых и мелкосеменных культур по фонам, предварительно не обработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа и со стерней колосовых и других культур. Одновременно с посевом можно внести полную дозу минеральных удобрений |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - глубина заделки семян, мм | 40-100 |
| - норма высева семян, кг/га | 4-297,3 |
| - норма высева удобрений, кг/га | 53-357 |
| - семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % | 82-90 |
| - сохранение стерни, % | 73-78 |
| - увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц, +% | (-0,88)-(-2,74) |
| - подрезание сорных растений, % | 100 |
| Производительность | 12,1-12,3 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механический – копирующими колесами и диском контроля механизма глубины обработки, регулируется глубина заделки семян и изменением размера плеча на ведущем кривошипе высева-ющего аппарата – норма высева семян |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,4 чел.-ч |
| Агрегатирование | Трактор Versatile 2375 компании «Buhler Versatile Inc», Канада |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Посевной комплекс «SALFORD» - прицепная машина с централизованным дозированием и пневматическим транспортированием семян и удобрений в сошники.

Комплекс состоит из высевающей части и культиватора.

Культиватор состоит из рамы, прицепного устройства, ходовых колес, рабочих органов и гидросистемы.

Высевающая часть комплекса состоит из бункера с двумя высевающими аппаратами катушечного типа, механизма установки нормы высева, системы загрузки технологического материала, вентилятора-нагнетателя воздуха, четырех первичных семяпроводов транспортирования семян и удобрений к четырем системам распределения семян и пятидесяти семяпроводов к сошникам.

Глубина хода рабочих органов осуществляется регулировкой высоты копирующих колес и диском контроля механизма глубины обработки, а норма высева – изменением размера плеча на ведущем кривошипе высевающего аппарата.

Технологический процесс осуществляется следующим образом:

- в начале гона гидросистема культиватора переводится в положение «плавающее», культиватор под собственным весом опускается, заглубляя сошники на установленную глубину;

- одновременно с началом заглубления сошников включается механизм высевающих аппаратов через электромагнитную муфту;

- семена и удобрения самотеком поступают в высевающие аппараты, дозируются и по первичным семяпроводам потоком воздуха направляются к четырем распределительным головкам, которые в свою очередь распределяются по вторичным семяпроводам и далее в почву;

- лапа сошника подрезает слой почвы на глубину посева и на ширину 280 мм, а семена и удобрения воздушным потоком распределяются на твердом ложе сплошным рассевом;

- после прохода сошников почва по их следу осыпается, закрывая семена и удобрения, выравнивается пружинными боронами и прикатывается катками для лучшего контакта семян с почвой;

- по окончанию гона гидросистема переключается на подъем, сошники выглубляются и выключается механизм привода высевающих аппаратов;

- после разворота цикл повторяется.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 15270 |
| - ширина | 12610 (18760 с маркером) |
| - высота | 3000 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 15270 |
| - ширина | 6770 |
| - высота | 3000 |
| Ширина захвата, м | 12,03 |
| Глубина заделки семян, мм | 40-100 |
| Масса, кг | 10365 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12,0 |
| Вместимость бункера, м3 | 8,67 |
| Количество отсеков бункера | 2 |
| Отношение объемов отсеков, передний/задний, % | 50/50 |
| Количество сошников, шт. | 50 |

Результаты испытаний

Качество работы Показатели качества работы комплекса определялись на двух рабочих скоростях движения на посеве пшеницы 11,84 и 8,67 км/ч, а на посеве овса 11,7 и 8,56 км/ч. При этом получены следующие данные: - средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников составила 100 мм, а при минимальном – 40 мм; - средняя глубина заделки семян незначительно отличается от установочной; - семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями 82-90%, что соответствует требованиям ТУ. Не заделанные в почву семена отсутствуют; - наблюдается уменьшение эрозионно-опасных частиц, что соответствует требованиям ТУ; - сохранение стерни от исходной составило 73-78%, что соответствует ТУ (70%); - высота гребней после прохода составила 5,0-5,3 см; - подрезание сорных растений 100%; - ширина лент посева составила 5-6 см.

Производительность Комплекс испытывался на посеве пшеницы и овса при рабочей скорости движения 10,2 и 10,1 км/ч соответственно. Производительность за час сменного времени составила 8,01 га на посеве пшеницы и 7,85 га – на посеве овса, удельный расход топлива составил 5,0 и 5,1 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0.

Безопасность движения Комплекс удовлетворительно приспособлен к движению в агрегате с трактором Versatile 2375. Транспортная скорость - до 30 км/ч. Дорожный просвет – 250 мм.

Техническое обслуживание Предусмотрено четыре вида: ежесменное техническое обслуживание, первое техническое обслуживание, техническое обслуживание при постановке на длительное хранение и техническое обслуживание при снятии с хранения. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,2 чел.-ч, ТО-1- 0,5 чел.-ч, ТО при постановке на длительное хранение – 5,0 чел.-ч.

Заключение по результатам испытаний

Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - Передние габаритные огни оранжевого цвета (должны быть белого). - Места для строповки и установки домкратов не обозначены. - Расстояние от поверхности земли до первой ступеньки лестницы – 595 мм (должно быть не более 500 мм). - Надписи по технике безопасности нанесены на английском языке. - Предупредительные надписи о необходимости применения обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты отсутствуют. - Неравномерность высева зерновых между семяпроводами превышает значение ТУ. Посевной комплекс «SALFORD» поставить на производство, устранив выявленные недостатки.

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Морозов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-3-2006 (1030142) от 20 июля 2006 года |