Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-3-2006 (1040013)

Клеточной батареи «CARRE» для выращивания бройлеров

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Энергогазсервис» | 620109, г.Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 13-77 |

Клеточная батарея «CARRE» для выращивания бройлеров

| Назначение | Предназначен для выращивания бройлеров в птицехозяйствах мясного направления. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - скорость передвижения корма, м/с | 0,07 |
| - подача транспортера кормораздачи, т/ч | 0,24 |
| - потери корма при склевывании птицей, % | 0,2 |
| - качество удаления помета, % | 100 |
| - сохранность поголовья, % | 98 |
| Производительность | 23452,6 кг в убойном весе за один цикл |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Стационарная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | - |
| - настройка рабочих органов | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) | - |
| Агрегатирование | - |
| Потребляемая мощность на выполнение технологического процесса | 8,39 кВт.ч |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,3 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Клеточная батарея стационарная состоит из каркаса батарей, системы кормораздачи, системы поения и системы пометоудаления. Каркас батареи  в 3 или 4 яруса, состоящий  из отдельных блоков. На каждом ярусе блока образовано две клетки сквозные по ширине. Количество блоков в батарее зависит от длины пометоудаления. Система кормораздачи состоит из кормовой колонки, шнеков с приводом, кормушек. Система поения состоит из емкости для воды, подающих труб, ниппельных поилок. Система пометоудаления состоит из пометных лент, приводной и поворотной станции.

Клеточная батарея выполняет следующие технологические операции: подача корма, подача воды, удаление помета. Управление технологическим процессом и микроклиматом автоматизировано.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 92000 |
| - ширина | 1360 |
| - высота | 2120 |
| Количество блоков в батарее, шт. | 36,5 |
| Количество клеток в блоке, шт. | 6 |
| Масса, кг | 3980 |
| Количество птицы в батарее, гол. | 9417-10512 |
| Количество птицы в клетке, гол. | 43-48 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 2,4 |

Результаты испытаний

Испытания проводились в типовом помещении птичника. Режим работы автоматический. Технологический процесс выполнялся устойчиво. Система кормораздачи обеспечивает подачу корма в кормушки. Потери корма при загрузке и раздачи составили 0,4%, при склевывании птицей 0,2% (по ТУ не более 0,5%). Подтеканий системы поения не выявлено. Качество удаления помета 100%, наслоений помета на ленте транспортера нет. Доступ к кормушкам и поилкам удобен. Удельный фронт кормления составил 2,67 см/гол. Травмирования птицы от оборудования не выявлено.

Производительность Клеточная батарея использовалась на выращивании бройлеров породы «Смена-4». Производительность за цикл составила 23452,6 кг в удобном весе птицы, удельный расход электроэнергии на 1 кг привеса птицы составил 0,019 кВт.ч/кг.

Безопасность движения Клеточная батарея стационарная.

Техническое обслуживание Предусмотрено два вида - ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,3 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО - 0,03 чел.ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания.

Заключение по результатам испытаний

Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Клеточную батарею «CARRE» для выращивания бройлеров поставить на производство.

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-3-2006 (1040013) от 28 апреля 2006 года |