Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-3-2007 (1040013)

Клеточной батареи ярусной «CARRE» для откорма бройлеров

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Энергогазсервис» | 620109, г.Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 13-77 |

Результаты испытаний (краткие)

Клеточная батарея ярусная «CARRE» для откорма бройлеров

| Назначение |  |  | Предназначена для откорма бройлеров в птицехозяйствах мясного направления |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество работы: |  |  |  |
| - общие, возвратимые и невозвратимые потери корма при загрузке и раздаче, % |  |  | 0,3 |
| - потери корма при склевывании птицей, % |  |  | 0,25 |
| - загрязнение корма пометом, % |  |  | Не происходило |
| - удобство доступа птицы к кормушке |  |  | Удобно |
| - удобство доступа птицы к поилкам |  |  | Удобно |
| - качество удаления помета, % |  |  | 100 |
| - сохранность поголовья, % |  |  | 98 |
| Производительность батареи за один цикл |  |  | 27042,12 кг (в убойном весе) |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | - |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | - |
| - настройка рабочих органов |  |  | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | - |
| Агрегатирование |  |  | - |
| Потребляемая мощность |  |  | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,3 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Клеточная батарея стационарная состоит из следующих составных частей: каркаса батареи; системы кормораздачи; системы поения; системы пометоудаления. Основой батареи является металлический каркас в 3 или 4 яруса, состоящий из отдельных блоков длиной 2412 мм. На каждом ярусе блока образовано две клетки сквозные по ширине. Блок состоит из стоек, боковых профилей, поперечин, поликов, поперечных перегородок и раздвижных дверок. Длина каркаса батареи зависит от длины помещения. Система кормораздачи состоит из кормовой колонки, шнеков и круговых кормушек. Кормушки имеют устройство для регулирования количества корма в кормушке в зависимости от возраста птицы. Высота расположения кормушек регулируется лебедкой. Система поения состоит из ёмкости для воды с клапанным механизмом, полистироловых труб квадратного сечения, в которые вмонтированы ниппельные поилки по две на каждую клетку. Высота поилок регулируется с помощью натяжного устройства в зависимости от возраста птицы. Система пометоудаления состоит из пометных лент, проходящих под поилками клеток, приводной станции, поворотной станции, служащей для натяжения лент. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| - длина |  | 92000 |  |
| - ширина |  | 1360 |  |
| - высота |  | 2690 |  |
| Масса, кг |  | 4960 |  |
| Число ярусов, шт. |  | 4 |  |
| Количество блоков в батарее, шт. |  | 36,5 |  |
| Количество клеток в блоке, шт. |  | 8 |  |
| Количество птицы в клетке, гол. |  | 42 |  |
| Количество кормушек в клетке, шт. |  | 1 |  |
| Количество ниппелей в клетке, шт. |  | 2 |  |
| Рабочая ёмкость кормовой колонки, м3 |  | 12,2 |  |
| Ёмкость для воды, м3 |  | 0,03 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали назначению машины. Режим работы клеточной батареи - автоматический. Возраст птицы составлял 20 суток. В результате испытаний установлено, что все системы батареи работают в заданном режиме, обеспечивается подача воды и корма, а также удаление помета. Потери корма при загрузке и раздаче составили 0,3%, при склёвывании птицей – 0,25%, ч о соответствует требованиям ТУ. Подтеканий системы поения не обнаружено. Качество удаления помета составило 100%. Доступ птицы к кормушкам и поилкам удобен. Травмирования птицы от оборудования не выявлено. По данным хозяйственного учета сохранность поголовья птицы за цикл составила 98%. |  |  |

| Производительность | Клеточная батарея осуществляет технологический процесс непрерывно в автоматическом режиме в течение цикла. Производительность определена по выходу поголовья в убойном весе с учётом сохранности в течение цикла и составила 27042,12 кг. Удельный расход электроэнергии составил 0,02 кВт.ч на 1 кг привеса птицы. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Клеточная батарея - стационарная машина. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида - ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,3 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - установленная мощность не соответствует указанной в ТУ. Клеточную батарею ярусную «CARRE» для откорма бройлеров поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-3-2007 (1040013) от 4 июня 2007 года |