Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-4-00 (4010043)

Установки «Фитофураж»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # Гайский завод “Электропреобразователь” | 466300, Оренбургская обл., г.Гай |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Установка «Фитофураж» |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для непрерывного производства зеленого фуража (корма) гидропонным способом, являющаяся универсальным витаминизированным кормом, входящим как пищевая добавка в рацион питания крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| - освещение в вагонах выращивания |  |  | обеспечивается |
| - полив |  |  | обеспечивается |
| - вентиляция вагонов |  |  | обеспечивается |
| - поддержание заданной температуры в вагонах |  |  | обеспечивается |
| Производительность |  |  | 2,4 тоны за сутки |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - исходный материал |  |  | пшеница первого класса |
| - влажность зерна |  |  | 23% |
| - температура окружающего воздуха в помещении |  |  | 160С |
| - относительная влажность воздуха в помещении |  |  | 60% |
| - напряжение сети |  |  | 380В |
| ##### Установленная мощность |  |  | 25 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,08 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Установка представляет собой миникомплекс модульного типа, встроенный в любые сельскохозяйственные производственные помещения. Миникомплекс состоит из вагонов выращивания с соответствующим оборудованием для обеспечения режимов освещения, полива и поддержания температуры при выращивании зеленого корма и вагона управления, где размещено оборудование управления и вспомогательное оборудование, обеспечивающее технологический процесс получения зеленого корма. Технологический процесс выращивания зеленого корма состоит: - одни сутки для замачивания зерна в ёмкости замачивания; - семь суток для выращивания зеленого корма в вагонах выращивания; - одни сутки для загрузки, разгрузки и дезинфекции вагона выращивания. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |
| - длина |  |  | 31 |
| - ширина |  |  | 12 |
| ##### - высота |  |  | 3 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел |  |  | 4 |
| Водопотребление на один кг корма, л |  |  | 2 |
| ##### Освещенность в камерах, лк |  |  | 1420 |
| Площадь установки, м2 |  |  |  |
| ##### - полезная |  |  | 200 |
| - общая |  |  | 400 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Установка «Фитофураж» обеспечивает выращивание зеленого гидропонного корма на основе пшеницы. Зеленый корм используется , как добавка к основному корму для откорма свиней. |  |
| Производительность |  | За сутки на установке получено 2,4 т зеленого корма, что соответствует требованиям ТУ. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения |  | Стационарная. |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания установки. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Установка «Фитофураж» обеспечивает выполнение технологического процесса выращивания зеленого гидропонного корма с показателями соответствующими техническим условиям. Машина соответствует требованиям НД. |  |
| ## Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | ##### Колодин Л.В. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 12-4-00 (4010043) ##### от 26 июня 2000 года |  |