Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-5-00 (2030112)

Агрегата из трех сеялок СКП-2,1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ГУП “Сибзавод им.Борцов революции” | 644099, г.Омск, ул.Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Агрегат из трех сеялок СКП-2,1 |  |  |
| Назначение | Предназначен для посева зерновых и зернобобовых культур полосой (лентой) шириной 18…20 см с одновременной предпосевной культивацией и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых фонах в районах с недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой эрозии. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина заделки семян, см |  | 8,0 |
| - среднеквадратическое отклонение, +см |  | 0,7 |
| - коэффициент вариации, % |  | 8,75 |
| - количество семян, заделанных в слое фактической глубины и в двух соседних одно-сантиметровых слоях, % |  | 68,0 |
| - густота всходов, шт/м2 |  | 362 |
| - ширина ленты рассева, см |  | 17 |
| - норма высева семян, кг/га |  | 155 |
| Производительность |  | 3,97 за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | - глубина посева с помощью винтового механизма на штоке гидроцилиндра; - норма высева – изменением передаточного отношения и ширины рабочей части катушки |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,033 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 3 ДТ-75, Т-150, Т-150К, ДТ-175 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,33 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка СКП-2,1 состоит из рамы, на которой установлены: ящик зернотуковый, рабочие органы, рамка с батареей катков, верхнее и нижнее звенья, гидроцилиндр с регулирующим глубину хода сошников упором. Катки, диски которых – кольчато-шпоровые, являются задней опорой сеялки в рабочем положении, производят прикатывание засеянных полос и приводят во вращение валы высевающих аппаратов от звездочки, установленной на валу катков. Рабочий орган (сошник) состоит из стойки, кронштейна и лапы для лучшего распределения семян в полосе, в стойке под лапой установлен рассекатель семян. Сеялки соединяются со сцепкой СЗР-01, с помощью которой агрегат агрегатируется с трактором. Рабочий процесс, осуществляемый сеялкой, заключается в следующем: - в начале гона гидросистема агрегата переводится в положение «плавающее» и сеялка под собственным весом опускается, заглубляя сошники на установленную глубину; - одновременно с началом заглубления сошников автоматически включается механизм привода высевающих аппаратов; - семена самотеком поступают в высевающие аппараты, дозируются и из воронок по семяпроводам направляются в сошники и далее в почву; - после прохода сошников почва по их следу осыпается, закрывая семена и прикатывается катками; - по окончании гона гидросистема переключается на подъем, сеялка выглубляется с одновременным выключением механизма привода высевающих аппаратов; после разворота цикл повторяется.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 11920 |
| ширина | 6970 |
| высота | 3550 |
| в транспортном положении |  |
| ##### длина | 11920 |
| ширина | 6970 |
| ##### высота | 3550 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,15 |
| Глубина посева, см | 4…12 |
| ##### Масса, кг | 4000 |
| Ёмкость ящиков, дм3: туковых зернового | 3х420 3х825 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,6 |
| ##### Норма высева, кг/га | 155 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания агрегата из трех сеялок СКП-2,1 проводились на посеве пшеницы на глубину 8,0 см, при этом надежно выполнялся технологический процесс, обеспечивая удовлетворительное качество работы. |

| Производительность | Производительность за час основного времени агрегата из трех сеялок СКП-2,1 составляет 3,97 га при 1,80 га/ч по НД (на одну сеялку). Производительность за час эксплуатационного времени составила 2,64 га при 1,35 га/ч по НД (на одну сеялку). Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Агрегат не приспособлен для передвижения по дорогам общего назначения, так как агрегат из трех сеялок имеет ширину более четырех метров и не имеет пневматического хода, что препятствует их транспортированию по дорогам общего назначения, а также не предусмотрены прицепные устройства для транспортирования сеялок цугом. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,33 чел.-ч. В техническом описании и инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| На основании проведенных испытаний можно сделать вывод, что на заводе-изготовителе необходимо провести ряд мероприятий по повышению уровня качества изготовления, улучшения товарного вида. Агрегат из трех сеялок СКП-2,1 не полностью соответствует требованиям технических условий и нормативной документации. Отмечено 4 несоответствия требованиям ССБТ и 5 несоответствий техническим условиям. Рекомендуется сохранить в производстве. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-5-00 (2030112) от 27 июля 2000 года |