Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-6-2005 (1020092)

Сцепки бороновальной С-14

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОНО ОКБ ГНУ СибНИИСХ | 644012, г.Омск, пр. Королева, 32 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Сцепка бороновальная С-14 |  |
| Назначение | Предназначена для составления широкозахватных агрегатов из зубовых борон типа БЗСС-1,0, использующихся для рыхления верхнего слоя почвы |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 9-10 |
| - глубина обработки, см | 5,0 |
| - глубина колеи опорных колес сцепки, см | 2,5-3,0 |
| Производительность | 14 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: - способ агрегатирования | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | механический |
| - настройка рабочих органов | не регулируется |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 чел.-ч |
| Агрегатирование | тракторы класса 1,4 МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,18 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сцепка бороновальная прицепная представляет собой трехсекционную шарнирную конструкцию, состоящую из центральной секции, левой и правой секций, прицепного устройства, опорных колес, боковых колес, стяжек и кронштейнов для крепления поводков. Боковые секции расположены симметрично относительно центральной секции и присоединяются с помощью шарнирных узлов. Опорные колеса крепятся на центральной секции, а боковые колеса на боковых секциях. Боковые колеса – самоустанавливающиеся.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 3850 |
| - ширина | 14300 |
| - высота | 925 |
| Ширина захвата, м | 14,4 |
| Глубина обработки, см | 5,0 |
| Масса, кг | 811 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проводились на бороновании парового поля. Сцепка с зубовыми боронами БЗСС-1,0 обеспечивала работу зубовых борон на глубину 5 см по всей ширине захвата, что соответствует агротехническим требованиям (4-8 см). Почва после прохода борон была взрыхленная. Твердость почвы по колее опорных колес сцепки после прохода увеличивается, но незначительно и на качество паров не влияет. |

| Производительность | Сцепка С-14 с зубовыми боронами БЗСС-1,0 использовалась на бороновании парового поля на глубину 5,0 см при рабочей скорости 10 км/ч. Производительность за 1 час сменного времени составила 10,83 га. Расход топлива – 0,9 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Транспортная габаритная ширина сцепки составляет 5,1 м, поэтому транспортировка сцепки по дорогам общего пользования осуществляется только в разобранном виде. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,18 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям безопасности: - нет надписей по технике безопасности; - отсутствует место для фиксации стяжек в транспортном положении; - места установки домкратов не обозначены. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-6-2005 (1020092) от 24 октября 2005 года |