Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-7-2005 (1140012)

Опрыскивателя штангового прицепного «Заря-2000-ОП-02»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Заря» | 456320, г.Миасс, Челябинская обл., а/я 431 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-2000-ОП-2» |  |
| Назначение | Предназначен для работы в сельском хозяйстве и служит для выполнения мероприятий по защите растений от сорняков, вредителей и болезней жидкими химическими и микробиологическими препаратами (пониженными нормами внесения рабочей жидкости) методом опрыскивания. |
| Качество работы: |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га | 13,7 |
| Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, % | 5,4 |
| Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата, %: |  |
| - залитые | 0 |
| - более 10 шт./см2 | 100,0 |
| - 10 шт./см2- допускаемая по агро-требованиям | 0 |
| - менее допустимой по агротребованиям, шт./см2 | 0 |
| - не обработанные | 0 |
| Медианно-массовый диаметр следа капли, мкм | 66,6-104,95 |
| Производительность | 23,97 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | механический, ручной лебедкой |
| - настройка рабочих органов | Сменой жиклеров в дозирующей системе |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,06 чел.-ч |
| Агрегатирование | тр.кл. 1,4 МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность | 14,5 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,35 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Опрыскиватель «Заря-2000-ОП-2» является прицепным опрыскивателем ультрамалообъемного распыления. Опрыскиватель агрегатируется с энергетическим средством (трактором) класса 1,4, оборудованным генератором электрического тока мощностью не менее 500 Вт. Рама представляет собой конструкцию, сваренную из фасонных профилей, образующих каркас для установки остальных элементов опрыскивателя. Штанга представляет собой конструкцию, выполненную из труб квадратного и круглого профиля. Рабочая ёмкость выполнена из полиэтилена, установлена на раме и зафиксирована стальными лентами. Главными элементами комплекта аппаратуры мелкокапельного распыления «Заря» являются распылители роторного типа, сетчатые барабаны которых приводятся во вращение с помощью электродвигателей, подключаемых к электрической сети трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочая ширина захвата, м | 17,6 |
| Рабочие скорости, км/ч | 13,7 |
| Масса, кг | 910 |
| Габаритные размеры машины, мм, в рабочем положении: |  |
| - ширина | 16940 |
| - длина | 4160 |
| - высота | 2370 |
| в транспортном положении: |  |
| - ширина | 2060 |
| - длина | 4160 |
| - высота | 3160 |
| Вместимость резервуара для рабочей жидкости, л | 2000 |
| Тип распылителя | роторный, центробежный |
| Мощность электродвигателя распылителя, Вт | 9,2 |
| Частота вращения ротора, мин-1 | 4200 |
| Общая потребляемая мощность насосов и распылителей, Вт | 366 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Полученные показатели свидетельствуют об удовлетворительной работе дозирующей системы опрыскивателя и обеспечивает следующие показатели: - при заданной норме расхода 13 л/га фактический расход рабочей жидкости составил 13,7 л; - отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного составило +5,4% (при требуемом +10,0%); - распределение густоты покрытия карточек составило 100% более 10 шт./см2, при допускаемом 100% - 10 шт./м2; - медианно0массовый диаметр следа капли составил 66,6-104,95 мкм. |

| Производительность | Производительность за час сменного времени составила 14,89 га. Нарушений технологического процесса не наблюдалось, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 при требованиях по ТУ – 0,95. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-2000-ОП-2» удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80. Транспортная скорость - до 15 км/ч. Дорожный просвет – 380 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,5 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-2000-ОП-02» поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-7-2005 (1140012) от 25 октября 2005 года |