Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-8-2010 (1020012)

Культиватор стерневой секционный КСС-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сибзавод» | 644043, г.Омск, ул. Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор стерневой секционный КСС-10 |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначен для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы и уничтожения сорной растительности с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на полях, обработанными плоскорезными и безотвальными орудиями под посевы яровых, озимых и пропашных культур, а также для обработки паровых полей |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - скорость движения, км/ч |  | До 10 |  |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 8,93 |  |
| - глубина обработки, средняя, см |  | 7,5-9,0 |  |
| - крошение почвы, % (комков размером до 25 мм) |  | 86,1-88,2 |  |
| - подрезание сорных растений, % |  | 100 |  |
| - гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,0-3,5 |  |
| - сохранение стерни, % |  | 78,0 |  |
| - вынос влажного слоя почвы на поверхность, % |  | 0 |  |
| - изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, +% |  | -2,0 |  |
| Производительность |  | 8,75-8,84 га за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системы трактора |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная, регулировочным винтом на гидроцилиндре |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 чел.-ч |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5: К-701; К-744 |  |
| Потребляемая мощность |  | 62,7-114,6 кВт |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,14 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Культиватор КСС-10 прицепной, состоит из трёх (центральной и двух боковых) секций, соединенных между собой шарнирно; рабочих органов; прицепного устройства; опор колесных передних и задних; борон пружинных; гидросистемы и тяги телескопической. Колесная опора задняя состоит из сдвоенной тележки, которая связана с транспортным гидроцилиндром. В свою очередь гидроцилиндр закреплен на регулировочном винте арки, установленной на центральной секции. Регулировочный винт предназначен для регулировки глубины обработки почвы. Передняя колесная опора состоит из самоориентирующегося колеса и соединена с задней колесной опорой регулировочной тягой для обеспечения горизонтальности рамы. Рабочий орган состоит из стойки и лапы. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 8050 |
| - ширина |  |  | 9200 |
| - высота |  |  | 2220 |
| Конструкционная ширина захвата, м |  |  | 9,2 |
| Масса машины, кг |  |  | 4460 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см |  |  | 4-14 |
| Количество секций пружинных борон, шт. |  |  | 7 |
| Количество зубьев боронок в секции, шт. |  |  | 20 |
| Количество рабочих органов, шт. |  |  | 36 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Испытания культиватора проводились на предпосевной обработке почвы под посев пшеницы и обработке парового поля. Показатели качества выполнения технологического процесса получены следующие: - при установочной глубине обработки 9 см на обработке паров и 8 см на предпосевной обработке почвы средняя глубина обработки составила соответственно 9 см и 7,5 см, что соответствует требованиям ТУ (по ТУ – 4-14 см) при стандартном отклонении соответственно +0,77 см и +0,58 см, что также соответствует требованиям ТУ (по ТУ - +2 см); - по качеству крошения (размер фракций до 25 мм составил 86,1-88,2%) культиватор соответствует требованиям СТО АИСТ 10 4.6-2003 (85+5%); - после прохода культиватора остается ровный фон, гребнистость составила 3-3,5 см, что соответствует требованиям СТО АИСТ 10 4.6-2003 (2,5-4 см) со 100%-м подрезанием растительных остатков и уменьшением эрозионно-опасных частиц в слое почвы 0-5 см, что соответствует требованиям ТУ; - сохранение стерни при предпосевной обработке почвы составило 78%, что соответствует требованиям ТУ (не менее 70%); - при проведении испытаний вынос влажного слоя почвы на поверхность не наблюдался, что также соответствует требованиям СТО АИСТ 10 4.6-2003. |  |  |
| Производительность | Культиватор использовался на предпосевной обработке почвы под посев пшеницы и на обработке паров соответственно при рабочей скорости движения 9,8 и 9,9 км/ч и рабочей ширине захвата 8,93 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 6,45 и 6,54 га. Расход топлива составил 4,8 и 5,86 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |  |
| Безопасность движения | Культиватор КСС-10 удовлетворительно приспособлен к движению с тракторами класса 5 по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость - до 15 км/ч. Дорожный просвет - 250 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,14 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Культиватор стерневой секционный КСС-10 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 10 |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-8-2010 (1020012) от 29 сентября 2010 года |