Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-9-2005 (1020342)

Валиковосстановителя В-3,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ НИИ Аграрных проблем Хакасии | 655019, Республика Хакасия, г.Абакан, а/я 709 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Валиковосстановитель В-3,0 |  |
| Назначение | Предназначен для формирования поливной полосы поверхностного полива по широким и длинным полосам и используется при восстановлении разделительного водоудерживающего валика, деформированного при агротехнической обработке поливных полос |
| Качество работы: |  |
| - высота валика, см | 28,5-30,0 |
| - ширина валика у основания, см | 245,0-250,0 |
| - ширина валика по верху, см | 29,0-35,0 |
| - заложение откосов | 1:4,2-1:4,7 |
| Производительность | до 9,69 км за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | гидронавесной |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,05 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность | до 22,1кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,033 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Орудие навесное, состоит из несущей рамы, на которой установлены два отвала (левый и правый), являющиеся основными рабочими органами и навески для агрегатирования с трактором с помощью автозацепа. Формирование или восстановление валиков производится в «плавающем положении» гидросистемы трактора. С помощью лемехов орудие заглубляется на требуемую глубину, до основания валика. При этом срезаемый слой почвы лемехами перемещается вверх по внутренним поверхностям левого и правого отвалов под углом 450 к центру с углом подъема 150, формируя или восстанавливая проектное сечение валика за один проход.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм в рабочем и транспортном положении: |  |
| - длина | 1670 |
| - ширина | 2620 |
| - высота | 1100 |
| Ширина захвата, м | до 2,50 |
| Высота валика, см | 28,5-30,0 |
| Масса, кг | 250 |
| Заложение откосов | 1:4,2-1:4,7 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9,76 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проводились при формировании и восстановлении разделительного водоудерживающего валика. Орудие надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая высоту (28,5-30,0 см), ширину (245-250 см) валика и заложение откосов (1:1,42-1:4,7). Удовлетворяет требованиям ТЗ. |

| Производительность | Агрегат использовался при формировании и восстановлении валика при рабочей скорости 9,1 и 9,69 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 6,3 и 6,58 км (общей длины валиков). Расход топлива составил 1,1 кг/км. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Валиковосстановитель в агрегате с трактором МТЗ-80 удовлетворительно приспособлен к движению. Транспортная скорость – до 25 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ТО соответственно 0,033 и 0,33 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - отсутствует приспособление для очистки рабочих органов. Валиковосстановитель В-3,0 поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-9-2005 (1020342) от 2 ноября 2005 года |