Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-9-2007 (4010053)

Кормоцеха передвижного КП-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Механический завод «Калачинский» | 646902, Омская обл., г. Калачинск, ул. Заводская, 5 |

Результаты испытаний (краткие)

Кормоцех передвижной КП-8

| Назначение | Предназначен для приготовления влажных (преимущественно полнорационных) рассыпных кормовых смесей на фермах крупного рогатого скота. Может применяться на овцефермах. Кормоцех в качестве передвижного бункерного измельчителя-смесистеля порционного действия производит одновременное измельчение сена, соломы, силоса, сенажа, их смешивание между собой и с комбикормом и другими кормами. Может также работать как кормоцех-раздат-чик кормосмеси в кормушки, или как доизмельчитель-раздат-чик силоса, измельчитель соломы, измельчитель-раздатчик сена и соломы, смеситель, смеситель-раздатчик предварительно измельченных кормов. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - пропускная способность, кг/с | 22,4-32,31 |
| - качество измельчения (размер частиц до 50 мм), % | 93,9-94,5 |
| - однородность измельченного продукта, % | 9-19 |
| - качество смешивания, % | 23,1-28,7 |
| - потери корма при смешивании, % | 0 |
| - неравномерность раздачи корма, % | 17,6-24,3 |
| - потери корма при раздаче, % | 0,48-0,62 |
| Производительность | 7,24-12,76 т в час основного времени при измельчении и смешивании кормов; 73,87-116,57 т в час основного времени при раздаче кормов |

| Условия эксплуатации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Рабочее положение является и транспортным |  |
| - настройка рабочих органов | Не регулируется |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,12 чел.-ч |  |
| Агрегатирование | Тр. кл. 1,4 МТЗ-80/82 |  |
| Потребляемая мощность | 27,1-38,1 кВт |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Передвижной кормоцех КП-8 представляет собой подрессоренный полуприцеп и состоит из ходовой части, рамы, бункера, внутри которого размещен измельчающее-смешивающий шнек, транспортера выгрузного, площадки технологической с трапом, редуктора, контрвала, карданного вала, электрооборудования, тормозной и гидравлической систем. Технологический процесс осуществляется следующим образом: включается в работу шнек, в бункер кормоцеха по очереди загружают корма, где производится измельчение и смешивание, после чего происходит переезд к месту раздачи. При движении по кормовому проходу выгрузным транспортером корм направляется в кормушку. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 4900 |
| - ширина |  | 2310 |
| - высота |  | 2100 |
| Привод |  | От ВОМ трактора |
| Вместимость бункера, м3 |  | 8 |
| Масса, кг |  | 3450 |
| Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч |  | 3,1-3,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания кормоцеха проведены на смешивании, измельчении и раздаче кормовых смесей силоса с рапсом и сена с силосом. Условия проведения испытаний соответствовали назначению машины. Качество измельчения кормовой смеси сено-силос составило 94,5%, кормовой смеси силос-рапс – 93,3%, а качество смешивания 28,7 и 23,1% соответственно. Норма раздачи корма силос-рапс составила 37,52 кг/пог.м, сено-силос - 24,99 кг/пог.м, неравномерность корма раздачи составила 17,6 и 24,3% соответственно (по ТУ не более 25%). Потери корма составили 0,48-0,62% (по ТУ не более 1%). |
| Производительность | Производительность за час сменного времени при измельчении и смешивании сена с силосом составила 2,45 т, расход топлива 2,38 кг/т, при измельчении и смешивании силоса с рапсом 3,8т расход топлива -1,53 кг/т, а при раздаче данных кормовых смесей 4,05 и 5,85 т расход топлива 1,2 и 0,82 кг/т соответственно. |
| Безопасность движения | Кормоцех удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80, транспортная скорость - до 12 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,12 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация по эксплуатации и техническому обслуживанию машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - спереди отсутствуют габаритные огни; - опора на снице не регулируемая; - сзади отсутствуют световозвращатели; - карданный вал не имеет защитного кожуха; - места смазки не обозначены цветовыми указателями. Кормоцех передвижной КП-8 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское |
| Испытания провёл: | Морозов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-9-2007 (4010053) от 18 июля 2007 года |