Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-10-02 (4140132)

Агрегат малообъемного опрыскивания

(АМО) «Иртышанка»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) ЗАО ТПК «АСГАРД плюс» | Россия, 644015, г.Омск, ул.Ключевая, 37 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат малообъемного опрыскивания (АМО) «Иртышанка» |  |
| Назначение | Агрегат малообъемного опрыскивания (АМО) «Иртышанка» предназначен для химической защиты полевых культур и сельхозугодий от сорняков, вредителей и болезней растений путем высокодисперсного распыления малых доз (5-50 л/га) пестицидов в виде рабочих растворов повышенной концентрации. |
| Качество работы : |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га | 5,25 |
| Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, % | 5 |
| Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата, %: |  |
| - залитые | 0 |
| #### - более 10 шт/см2 | 100 |
| #### - 10 шт/см2 – допускаемая по аг- #### ротребованиям | 0 |
| #### - менее допустимой по агротребо- ваниям, шт/см2 | 0 |
| #### - не обработанные | 0 |
| #### Медианно-массовый диаметр следа капли, мкм: |  |
| #### - средний | 103,6 |
| #### - крупной | 0 |
| #### - средней | 0 |
| #### - мелкой | 99-149 |
| #### Производительность | 57,14 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Монтируемый |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | Ручной |
| - настройка рабочих органов | Ручной, регулировкой кранов-дозаторов |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 1,2 ч |
| Агрегатирование | Автомобиль УАЗ-33036 |
| ##### Потребляемая мощность | 61,8 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,23 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Агрегат малообъемного опрыскивания (АМО) «Иртышанка» монтируется в кузове грузового автомобиля повышенной проходимость УАЗ-33036. В состав опрыскивателя входят следующие основные части: - Рама опрыскивателя. - Резервуар на 900 л для пестицидов. - Резервуар на 60 л чистой воды. - Штанги секционные складные: - правая - левая - Консоль съемная. - Колесо отбойное. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ## Конструкционная ширина захвата, м | ## 30 |
| ## Рабочая ширина захвата, м | ## До 30 |
| ## Рабочие скорости, км/ч | ## До 20 |
| ## Транспортная скорость, км/ч | ## 60 |
| ## Количество персонала обслуживающего агрегат, в том числе: | 2 |
| ## - водитель | ## 1 |
| ## - оператор | ## 1 |
| ## Масса опрыскивателя, кг | ## 400 |
| ## Масса агрегата, кг | ## 2150 |
| ## Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 3300 |
| - ширина | 29000 |
| - высота | 1400 |
| Габаритные размеры агрегата |  |
| в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 4500 |
| - ширина | 29000 |
| - высота | 2400 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении для проезда по дорогам общего назначения, мм: |  |
| - длина | 6333 |
| - ширина | 2300 |
| - высота | 2700 |

| ##### Пределы регулирования рабочих органов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### - по высоте подъема штанги, м |  |  | 0,65-1,3 |
| ##### - по расходу рабочей жидкости, л/га |  |  | 5-50 |
| ##### - по расходу рабочей жидкости одним распылителем, л/мин |  |  | 0,33-2,96 |
| Вместимость резервуара для рабочей жидкости, л |  |  | 900 |
| ##### Тип распылителя |  |  | Роторный с электроприводом |
| ##### Количество |  |  | 16 |
| ##### Напряжение сети, В |  |  | 14,5 |
| ##### Мощность электродвигателя распылителя, Вт |  |  | 25 |
| ##### Частота вращения ротора, мин-1 |  |  | 3000 |
| ##### Общая потребляемая мощность насосов и распылителей, Вт |  |  | 753 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Полученные показатели свидетельствуют об удовлетворительной работе дозирующей системы опрыскивателя и обеспечивают фактическую подачу рабочей жидкости 5,25-47,4 л/мин, неравномерность рабочей жидкости между отдельными распылителями составляет 8,6-9,8%, что удовлетворяет требованиям ТУ – 10% и АТТ – 25%. Количество карточек с густотой покрытия более 10 капель на см2 составляет 100%. Средний медианно-массовый диаметр следа капли составляет 103,6 мкм, по агротребованиям – 200-550 мкм. Данный способ опрыскивания по размеру капли можно отнести к высокодисперсному опрыскиванию. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 57,14 га, что не удовлетворяет требованиям ТУ 60-75 га/ч. Производительность за час эксплуатационного времени составляет 32,41 га, что объясняется большими затратами времени (14,3%) на подготовку машины к работе вследствие высокой трудоемкости перевода машины из транспортного положения в рабочее и обратно. По этой же причине получили крайне низкие коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени 0,570 и 0,567 соответственно, что не соответствует требованиям НД (0,6 по АТТ). Расход топлива составил 0,2 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения | АМО «Иртышанка» удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью автомобиля УАЗ-33036 и допускается до 60 км/ч, дорожный просвет – 215 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,23 чел.ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Яннюк А.Н. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-10-02 (4140132) ##### от 13 сентября 2002 года |  |