Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-10-2006 (1030072)

Посевного комплекса для нулевой технологии ПК-«Томь-10»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агро» | 650000, г.Кемерово, ул. Красноармейская, 120 |

Посевной комплекс для нулевой технологии ПК-«Томь-10»

| Назначение | Предназначен для высева семян зерновых и мелкосеменных культур (рапс, горчица) по фонам, предварительно необработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур, по необработанному жнивью. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - норма высева семян и удобрений кг/га | 4-390 |
| - отклонение фактического высева от заданного, % | 0,89-4,49 |
| - производительность высева между семяпроводами, % | 2,13-14,09 |
| Производительность | До 13,0 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Гидравлический, механический |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,12 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы кл.5 К-701, К-744 |
| Потребляемая | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Посевной комплекс состоит из полуприцепного бункера с пневмосистемой и прицепной высевающей части. Бункер с рамой установлен на два опорных колеса. На передней стенке бункера  установлен двигатель (дизель) привода вентилятора-нагнетателя пневмосистемы. В нижней части бункера находятся дозаторы, которые подают семена и удобрения в пневмосистему. Норма высева устанавливается открытием  заслонок. Загрузка бункера осуществляется шнеком с гидроприводом, смонтированным с левой стороны. Привод дозаторов производится от опорного колеса бункера. Высевающая часть состоит из секционной рамы, установленной  на спаренные опорные колеса, гидросистемы, сошников, режущих дисков, прицепного устройства. Рабочие органы установлены в следующей последовательности: режущий диск, двухдисковый сошник, прикатывающий валик. Глубина хода режущих дисков и сошников устанавливается наложением упора клапана гидроцилиндра левой секции. Усилие прижима дисков и сошников регулируется с помощью пружин.

Технологический процесс осуществляется следующим образом: рама  высевающей части переводится в рабочее положение, запускается автономный дизель и устанавливаются необходимые обороты вентилятора, одновременно с опусканием рамы включается муфта привода дозаторов с началом движения семена валиками дозаторов подаются в пневмосистему и  воздушным потоком транспортируются по основному семяпроводу в первичную распределительную головку, затем во вторичные и в сошники. При подъеме рамы в конце гона выключается электромагнитная муфта привода дозаторов, что приводит к прекращению подачи семян, выполняется разворот агрегата.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 13090 |
| - ширина | 10590 |
| - высота | 3600 |
| Ширина захвата, м | 10,26 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-100 |
| Масса, кг | 11750 |
| Вместимость бункера, м3 | 6,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,5 |
| Количество сошников, шт. | 55 |
| Расстояние между сошниками, см | 19 |

Результаты испытаний

Качество работы Испытания посевного комплекса проводились на посеве пшеницы и рапса с одновременным внесением минеральных удобрений по стерневому фону. Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников составила 100 мм, при минимальном - 20 мм. Высевающие аппараты обеспечивают норму высева семян пшеницы в пределах от 30 до 340,2 кг/га, семян рапса – от 4 до 35,2 кг/га, удобрений – от 38 до 390 кг/га. Отклонение фактического высева от заданного составляет 0,89-4,49%, неустойчивость общего высева составляет 2,14-3,37%. Сохранение стерни - 89%.

Производительность Производительность за час сменного времени на посеве пшеницы составила 8,5 га при рабочей скорости 12,4 км/ч, на посеве рапса 9,2 га при рабочей скорости 12,5 км/ч в агрегате с трактором К-701. Удельный расход топлива составил 3,2 кг/га и 3,1 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1,0.

Безопасность движения Посевной комплекс удовлетворительно приспособлен к движению с трактором К-701. По дорогам общей сети транспортируется в разобранном виде.

Техническое обслуживание Предусмотрено два вида - ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,2 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации не дает полного представления об устройстве машины и неудобна в обращении.

Заключение по результатам испытаний

Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - Прицепные устройства бункера и высевающей части не имеют страховых цепей. - Не обозначен знак ограждения максимальной скорости. - Неравномерность высева между сошниками превышает норматив СТО АИСТ 105.6-2003. Посевной комплекс ПК-«Томь 10» поставить на производство, устранив выявленные недостатки.

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-10-2006 (1030072) от 17 августа 2006 года |