Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-10-2010 (1130012)

Грабли колесно-пальцевые прицепные ГВ-6 «КАНТРИ»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сельхозтехника» | 623851, Свердловская область, г.Ирбит, ул. Советская, 102 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые прицепные ГВ-6 «КАНТРИ» |  |
| Назначение | Предназначен для сгребания травы, соломы из прокосов в валки, ворошения скошенной травы и оборачивания валков, при эксплуатации во всех зонах сельского хозяйства на полях с выровненным микрорельефом. |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 11,6-19,6 |
| - рабочая ширина захвата, м | На ворошении валка – 3,0 На сгребании в валок – 5,87 |
| - коэффициент вспушенности сена | 0,31 |
| - потери общие, % | 0,25-0,3 |
| - загрязненность сена почвой, % | 0 |
| Производительность | На ворошении валка – 5,8 га за час основного времени. На сгребании в валок – 11,45 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) | Жесткая сница с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический с приводом от гидросистемы трактора и фиксацией (расфиксацией) граблин (крыльев) вручную |
| - настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| - трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,1 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 0,6-1,4: Т-25А; МТЗ-80/82; Т-40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,6-19,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли полуприцепные состоят из рамы, двух поворотных устройств и двух граблин (крыльев), каждая граблина имеет по пять рабочих колес. Рама устанавливается на два колеса, имеет стойку, которая используется как дополнительная опора при хранении. Для подъема и опускания граблин установлены два гидроцилиндра, которые соединены с гидросистемой трактора рукавами высокого давления. Положение граблин относительно поверхности земли регулируется болтами на раме, а захват регулируется тягами. Положение граблин регулируется на ровной площадке, рабочие колеса должны касаться поверхности земли, угол разворота рабочих колёс относительно направления движения должен составлять 35-450. Технологический процесс выполняется следующим образом: при движении агрегата по прокосу пальцы рабочих колес за счёт сцепления с почвой вращаясь, перемещают скошенную массу к задней части грабель, образуя позади грабель валок. Валок располагается вдоль направления движения агрегата. Для ворошения валка одна граблина (крыло) фиксируется в вертикальном транспортном положении и оборачивание валка осуществляется одним крылом. Для ворошения скошенной травы в прокосах необходимо убрать фиксаторы и развернуть трубы рабочих колёс на 1800 и установить фиксаторы на место. При этом пальцы рабочих колёс за счёт сцепления почвой вращаясь, осуществляют ворошение скошенной травы. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  | 5500х7000х1300 |
| - в транспортном положении |  | 5500х3500х3000 |
| Ширина захвата конструкционная, м |  | 5,9 |
| Масса, кг |  | 495 |
| Ширина колеи, мм |  | 1490 |
| Дорожный просвет, мм |  | 230 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 20,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания граблей проведены на сгребании скошенной травы в валок и ворошении валка. Урожайность массы составляла 0,9-2,5 т/га при фактической влажности 12,55-15,50%. Рабочие скорости движения агрегата - 11,6-19,6 км/ч; рабочая ширина захвата на сгребании – 5,87 м, на ворошении валка – 3,0 м; коэффициент вспушенности сена – 0,31; общие потери составили 0,25-0,3% к урожаю; загрязнения сена почвой не выявлено. |  |

|  | Характеристика формируемого валка: - ширина, см - 78-79 - высота, см - 19-20 - плотность, кг/м3 - 2,73-2,81 - неравномерность плотности, % - 1,05-1,13 Основные показатели качества (ширина валка, общие потери) соответствуют требованиям ТУ и АТТ. |
| --- | --- |
| Производительность | При рабочей скорости движения в агрегате с трактором МТЗ-80 19,5 км/ч и рабочей ширине захвата на сгребании 5,87 м и при скорости 19,4 км/ч с рабочей шириной захвата 3,0 м на ворошении валка, производительность за 1 час, га составила: сгребание ворошение валка - основного времени 11,45 5,8 - сменного времени 8,53 4,5 - эксплуатационного времени 8,53 4,5 Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, составил: 0,94 1,58 Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общего пользования обеспечена после установки передних световозвращателей белого цвета. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость, чел.-ч: ежесменного – 0,15 ; периодического – 0,75; сезонного, включая постановку на хранение – 2,5. Содержание разделов руководства по эксплуатации недостаточно полно освещает вопросы устройства и эксплуатации согласно назначения машины. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Грабли колесно-пальцевые прицепные ГВ-6 «КАНТРИ» рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 10 |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Колодин О.Л. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-10-2010 (1130012) от 22 октября 2010 года |